热 机

一、教学目标

1．知识与技能：

了解汽油机的基本构造和工作原理。

了解四冲程内燃机工作过程中的能量转化。

了解内能做功的两种主要方式----做功、加热。

2．过程与方法：

通过观察了解柴油机与汽油机在构造和工作过程中的异同点。

3．情感、态度与价值观：

知道内能的利用在人类社会发展史上的重要意义。明确自己的使命感和责任感。

二、教学重点与难点

重点：汽油机和柴油机的工作原理

难点：能量的转化情况，飞轮在内燃机的作用。

三、教学过程

| 教学环节 | 教师的教学指导活动 | 学生的学习活动 |
| --- | --- | --- |
| 一、引入 | 做学习活动卡P38活动，指导内能可以转化为机械能 | 观看并体验 |
| 二、内燃机 | 1、介绍热机，观看内燃机的影片。 2、常见的内燃机 | 观看 |
| 三、汽油机 | 1、汽油机：用汽油作燃料的内燃机 （1） 进气门，排气门，火花塞，气缸，活塞，连杆，曲轴。 (介绍名称的同时，介绍各部分的功能) 冲程：活塞从气缸一端运动到另一端叫做一个冲程。 （2）工作原理。(边动作边讲解，并提醒学生注意观察活塞、气门、连杆、曲轴的动作情况) 内燃机的工作过程以一个循环为一个单元，一个循环又分为四个冲程。 吸气冲程：工作时，活塞由上向下运动，进气门打开，排气门仍关闭。由于缸内体积增大，压强减小，空气和汽油的混合气体被吸入气缸。这是第一个冲程。 压缩冲程：活塞运动到最下端，就开始转为向上运动。这时进气门、排气门都关闭，混合气体被强行压缩，使气体的温度升高，压强增大。这是第二个冲程。 做功冲程：压缩结束时虽然温度较高，但未能达到燃料的燃点。在压缩冲程结束的瞬间，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压气体，高温高压燃气推动活塞向上向下运动，通过连杆带动曲轴转动。实现了内能向机械能的转化。这是第三个冲程。 排气冲程：做功冲程结束，活塞继续由下向上运动，进气门关闭，排气门打开，燃烧后的废气被活塞推出缸外。这是最后一个冲程。 做功冲程燃气对活塞做功，内能转化为机械能。 其余三个冲程靠消耗飞轮的机械能来完成。 | 观看录像，了解汽油机的结构和工作原理。 |
| 三、区别汽油机和柴油机 | 用多媒体汽油机和柴油机的过程，直观地了解他们的区别 | 观看动画，比较区别 |
| 四、小结 | 1.思考 回答下列问题： ① 内燃机的四个冲程顺序能颠倒吗? 为什么? ② 内燃机一个工作循环活塞往复运动几次?曲轴转动几周? 2.作业：走进新课程 |  |

教学后记：