第十八章  电功率  单元检测

一、单选题

1．标有“110V  25W”“110V  40W”、“36V  40W”、“36V  60W”四种规格的灯泡，若都在正常工作，其中最暗的灯是（　　）

A．“36V  60W”  B．“110V  40W”   C．“36V  40W”	   D．“110V  25W”

2．一个电阻在电压为U，电流为I时，消耗的电功率为P，则（　　）

A．当电压为2U时，其消耗的电功率为2P      B．当电流为2I时，其消耗的电功率为2P

C．当电流为1.5I时，其消耗的电功率为2.25P D．当它消耗的电能增加时，它的功率一定增大

3．如图所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片P由右向左滑动，下列说法正确的是（　　）

第3题图                       第5题图                      第7题图

A．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变暗

B．电流表示数变小，电压表示数变小，灯泡变暗

C．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变亮

D．电流表示数变大，电压表示数变大，灯泡变亮

4．以下四种家用电器，其中有一用电器工作时主要能量转化形式与其他用电器不同的是（　　）

A．电熨斗       B．电饭煲    C．电风扇     D．电热水壶

5．小灯泡L和定值电阻R接在如图甲所示的电路中，其两者的I-U关系图象如图乙所示，下列说法中正确的是（　　）

A．图乙中曲线A表示电阻R的I-U关系图象  B．当电源电压为4V时，电流表示数为0.5A

C．当电源电压为4V时，小灯泡L的实际功率为1.6W

D．如果将小灯泡L和电阻R串联接在电压为10V的电源两端，电路消耗的总功率为2W

6．关于电功，下列说法不正确的是（  ）

A．电流做了多少功就有多少电能转化为其它形式的能 B．电流做功的过程就是消耗电能的过程

C．用电能表可以测量电流做功的多少     D．电流越大，电流做功就一定越多

7．如图所示，当开关S闭合，滑动变阻器的滑片向左移动时，下列说法中正确的是（　　）

A．电流表的示数变小	B．电压表的示数变大

C．灯泡变暗	D．电路中的总功率变大

8．图甲是小灯泡L和电阻R的I﹣U图像。将小灯泡L和电阻R接入图乙所示的电路中，只闭合S1时，电流表的示数为0.5A。电源两端电压保持不变，下列说法中正确的是（　　）

第8题图                                     第9题图

A．电源电压为3V                        B．只闭合S1时，小灯泡L的电阻为2Ω

C．再闭合S2后，电流表的示数增加0.5A  D．再闭合S2后，在1min内电阻R产生的热量为48J

9．如图是探究“电流通过导体时产生的热量与哪些因素有关”的实验装置。四个相同的透明容器中密封着质量相等的空气，将1、2和3、4导线分别接到电源两端。下列说法正确的是（　　）

A．图甲装置可以用来探究电流通过电阻丝产生的热量与电阻的关系

B．图中透明容器和U形管是利用连通器原理工作的

C．观察图乙中的实验现象，可知d容器中电阻丝的阻值较大

D．图乙实验中，通电一段时间U形管两侧液面高度差为零一定是电路断路

10．如图为某品牌充电宝的铭牌，根据铭牌上的信息，下列分析正确的是（　　）

第10题图                    第11题图             第13题图

A．用充电宝给手机充电过程中能的总量会不断减少

B．该品牌的充电宝在家庭电路中不能正常工作

C．对充电宝充电时充电宝相当于电路组成中的电源

D．该品牌的充电宝最大可以储存52200J的能量

11．如图是A、B两电阻的U-I图像，由图像中信息可知（　　）

A．A、B都是阻值不变的电阻   B．当B两端电压为2V时，RB=5Ω

C．A、B串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电源电压为2V

D．A、B并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总功率为0.6W

12．将一只标有“12V 6W”的灯泡与一电阻串联后接到电压为12V的电源上，电阻消耗的功率为1W（灯丝电阻视作不变），则此时（　　）

A．灯泡消耗的功率小于5W	B．灯泡消耗的功率大于5W

C．灯泡与电阻消耗的总功率为6W	D．灯泡与电阻消耗的总功率为7W

13．小梦同学是个爱动脑的孩子，她想知道家里电风扇的实际功率多大，于是她将家里其他用电器都关闭，只让电风扇单独工作了72s，如下图的电能表转盘转了5转，下列说法正确的是：（　　）

A．此电能表转盘每小时转过2500转            B．电能表是测量电路中用电器功率的仪器

C．此电能表所在电路的最大电功率为2200kW。 D．电风扇的实际功率是100W

二、填空题

14．小明同学在测量小灯泡灯丝电阻实验中，根据测量数据绘制了灯丝的电流与电压的关系图像，从图像上看，灯丝中的电流与其两端电压不成正比。小明向同学们咨询，大家这样解释：随着灯丝两端电压的升高，通过灯丝的电流也随之增大，在单位时间内电流通过灯丝产生的 _____越来越多，使灯丝温度升高，电阻 _____（选填“变大”或“变小”）。灯丝的电阻发生了变化，因此，灯丝中的电流与其两端电压不成正比。

第14题图                       第16题图          第17题图

15．某款手机电池的工作电压为4V，容量为5000mA·h。它充满电后，大约储存了 _____J的电能，在给该手机充电过程中，将电能转化为 _____能储存起来。

16．如图所示，甲、乙两个带电的气球，悬挂在天花板上的同一个点上，静止时呈现如图所示情形。这两个气球带的是_________（选填字母：A．同  B．异）种电荷，其中甲球对乙球的力记为F1，乙球对甲球的力记为F2，可以判断F1_________F2（选填字母：A．大于  B．等于  C．小于）。

17．已知甲灯标有“6V 3W”字样，乙灯的额定电压是3V，甲、乙两灯的U﹣I关系如图所示，确保电路安全的前提下，两灯串联使用，电路两端的最大电压是________V，两灯并联使用，电路最大电流是________A。

18．如图甲是小灯泡L和电阻R的电流随电压变化图象，将它们按图乙所示接入电路中，只闭合开关S，小灯泡的实际功率为1W，则电路的电源电压为______V；再闭合开关S1，电流表示数变化了______A，此时电路消耗的总功率为______W。

第18题图                            第19题图

19．有一种亮度可以调节的小台灯，其电路图如图甲所示，电源电压为15V，通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图乙所示，灯泡L的额定电压为12V。则灯泡L的额定功率为_________W。调节滑动变阻器R，使灯泡L的功率为3.6W，此时滑动变阻器R接入电路的阻值为________Ω。

三、实验题

20．探究电流通过导体时产生热量的影响因素。

（1）两个透明容器中密封着质量相等的空气；

（2）图甲可探究电流产生的热量与______的关系，图乙可探究电流产生的热量与______的关系；

（3）接好甲电路，闭合开关，通电一段时间后，与右侧容器相连的U形管中液面高度变化大，此实验现象表明，在电流和通电时间相同的情况下，______越大，所产生的热量越多；

（4）乙图的实验中，在相同的通电时间内______（左/右）侧U形管中液面上升的高度差大。

21．在“测量小灯泡的电功率”时，某同学选好实验器材开完成了部分连线，如图（a）所示电源电压可调，小灯泡的额定电压为4V、阻值约为9Ω，请协助该同学完成实验：

（1）请用笔画线代替导线将实物图连接完整_____；（要求导线不能交叉、考虑电流表量程的选择和滑动变阻器对电路的保护）

（2）连接好电路后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P的位置，眼睛观察表并记录小灯泡在多个工作状态下的电压（U）、电流（I）；

（3）根据测量数据，绘出小灯泡的I-U图像如图（b）所示，发现图线是一条曲线，该同学由此得出结论灯丝电阻随两端的电压升高而增大，这是一个错误结论，请你分析结论错误的原因：______；

（4）I-U图像中，Ix为额定电压下小灯泡的工作电流，电流表的示数如图（c）所示，小灯泡的额定功率为______ W；

（5）该同学了解小灯泡消耗功率的变化特点后，联想到已学知识通过定值电阻的电流随两端电压变化的关系，于是拆下滑动变阻器，选用一个R0=7.5Ω的定值电阻与小灯泡串联，接入电路，再次进行实验，此时小灯泡和定值电阻功率同为______ W。

四、计算题

22．小丽家新买了一台电热水器，下表是该热水器的一些技术参数。

| 型号 | FED﹣H50 | 额定电压 | 220V |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大水量 | 50kg | 额定功率 | 2000W |

现将水箱中装满水，通电后正常工作40min，水温从25℃上升到45℃，求：

（1）此过程中水所吸收的热量；

（2）此过程中热水器消耗的电能；

（3）热水器的效率。

23．康康家有一台家用电水壶如图甲，他发现电水壶有加热和保温两种功能。如图乙所示是其内部电路的简图，、均为加热电阻，通过旋转旋钮开关可以实现加热和保温两种功能的切换。电水壶加热功率为，保温功率为。[，]求：

(1)把的水从40℃加热到100℃，水需要吸收的热量；

(2)不计热量损失，使用电水壶的加热挡完成问题(1)中的加热过程需要的时间；

(3)忽略温度对电阻阻值的影响，加热电阻的阻值。

参考答案：

1~5：DCDCD     6~10：DDDCD       11~13：DAD

14：热量     变大

15：7.2×104     化学

16：A     B

17：8     0.9

18：2     0.2     1.4

19：9.6     15

20：电阻     电流     电阻     左

（2）由图甲可知，两个容器内的电阻丝串联，通过两电阻丝的电流和通电时间相同，电阻大小不同，研究的是当通过的电流和通电时间相同时，电流产生的热量与导体电阻大小的关系。

图乙右侧两个相同的电阻并联，两个容器内电阻的阻值相同，由串并联电路电流的规律可知通过两个容器内电阻的电流大小不同，探究电流产生热量跟电流大小关系。

（3）图甲中，两个电阻串联，串联电路中各处的电流相等，所以，两电阻丝串联时通过它们的电流相等；闭合开关，通电一段时间后，与右侧容器相连的U形管中液面高度变化大，说明右侧容器内电阻产生的热量较多，右侧容器内电阻的阻值较大，可以得到在电流和通电时间相同的情况下，电阻越大，所产生的热量越多。

（4）乙装置中R1和R2大小相同，由串并联电路电流的规律可知通过R1电流较大，根据Q=I2Rt可知，相同时间内，电阻丝R1产生热量多，左侧U形管中液面上升的高度差大。

21．               1.44     0.768

22．（1）4.2×106J；（2）4.8×106J；（3）87.5%

23．(1)1.26×105J；(2)126s；(3)1051.6Ω

解：(1)水的质量为

水需要吸收的热量为

(2)由于不计热量损失，所以电水壶的加热挡消耗的电能为

由得，电水壶加热过程需要的时间为

(3)当旋钮开关接2时，只有接入电路，此时为加热状态

由，得

已知家庭电路的电压是，所以R2的阻值为

当旋钮开关接1时，与串联，此时为保温状态，电路中的总电阻为

根据欧姆定律及串联电路电流、电压规律得R1的阻值为