第十九章 生活用电 单元检测

一、单选题

1．在日常生活中必须注意安全，珍视生命。下列有关安全方面的说法，正确的是（　　）

A．雷雨天，人在高处打伞行走，一定不会被雷击中

B．如果发生触电事故，首先立即切断电源，然后尽快联系医务人员进行抢救

C．学校新增了两个微机室，只更换额定电流较大的保险丝即可

D．在两线插头的插排上，使用三线插头的用电器同样安全

2．如图所示是检测电路故障时使用的测电笔内部构造图及使用示意图，下列关于测电笔的说法正确的是（　　）

A．测电笔中的高电阻可以用铁丝代替    B．氖管发光时测电笔接触的是火线

C．使用测电笔时手只能接触绝缘体      D．氖管发光时没有电流通过人体

3．小明晚上在家做作业时，突然桌上的台灯熄灭了，观察到家里其他用电器也不能工作。小明用试电笔检测电路，发现插座左、右两孔都能使氖管发光。则家里的电路可能出现的故障是（　　）

A．进户火线断路 B．进户零线断路 C．进户火线、零线短路 D．台灯插头与插座接触不良

4．小明在家中使用插线板时发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时，如果指示灯损坏，插孔也能提供工作电压。图中，开关、指示灯和插孔的连接方式，既能满足控制要求，又符合安全用电原则的是（　　）

A．B．C．	D．

5．下列说法正确的是（　　）

A．“千瓦时”是电功率的单位B．一节铅蓄电池的电压为2V

C．家用空调的功率约为10WD．电能表是用来计量电功率的

6．下列关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）

A．使用试电笔，手一定不能碰任何金属    B．空气开关跳闸一定是电路中出现了短路故障

C．输电线进户后，依次连接总开关、电能表、保险装置

D．通常有金属外壳或者功率较大的用电器需要接三孔插座

7．如图所示是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

第7题图             第10题图                  第12题图

A．电冰箱连入三孔插座后，电灯与电冰箱串联

B．正常状况下，用试电笔接触A点氖管不会发光

C．零线和地线之间的电压为220V     D．若保险丝熔断了，可能是电路发生了短路

8．用豆浆机做豆浆时，能闻到浓浓的豆浆香味，关于它的说法不正确的是（　　）

A．能闻到豆浆的香味是扩散现象    B．豆浆机打浆时是电能转化为机械能

C．豆浆机可以和电磁炉、热水壶等用电器同时插在同一插线板上

D．豆浆机工作时加热和打浆交替工作，说明加热器和电动机是并联

9．“珍爱生命，注意安全”是人们必备安全意识。下列做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．保险丝熔断后用铜丝代替	B．用湿毛巾擦拭家用电器

C．开关接在电灯和零线之间	D．更换灯泡前断开电源开关

10．如图电路，若只闭合开关S2，用测电笔测A、B、C、D四点，发现测电笔氖管都发光，已知电路中装有保险丝，当电流过大时，保险丝将被烧断，则下列故障原因判断正确的是（　　）

A．电灯L1短路 B．电灯L2短路 C．零线F处断路	D．灯L1和L2同时短路

11．以下是小川同学整理的物理笔记，其中错误的是（　　）

A．摩擦起电的实质是电荷的转移            B．保险丝烧断之后可以用铜丝代替

C．带有金属外壳的用电器需要使用三脚插头  D．验电器的箔片张开是因为带同种电荷

12．如图是正常家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

A．导线B与大地之间的电压为220V   B．测电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都发光

C．电冰箱的插头插入三孔插座能使电冰箱的金属外壳接地  D．灯泡和开关的位置可以互换

二、填空题

13．一个教室有6盏标有“220V 110W”的日光灯，这些灯是采用 ___________联方式连接的，它们正常工作时干路电流是 ___________A。若这些灯每天均正常工作3小时，则每天共消耗电能 ___________kW•h。

14．小春的爸爸新购置了一台“220V，6600W”的即热式热水器，小春家中的电能表表盘如图所示。

第7题图                第15题图                       第16题图

（1）已知她家原有用电器的总功率是2000W，从电能表使用的角度考虑，她家的电路______（选填“能”或“不能”）接入该用电器；

（2）在其他条件相同时，导线的横截面积越大，电阻越______，允许通过的电流越大，所以安装师傅会选用较粗的保险丝，______（选填“能”或“不能”）用铜丝或铁丝代替保险丝；

（3）小春洗头发时，热水器将5kg的水从20℃加热到45℃，则水需要吸收的热量为______J[水的比热容为c水=4.2×103J/(kg·℃)]；

（4）吹干头发后，用塑料梳子梳头，头发越梳越蓬松，这是与梳子摩擦后的头发带同种电荷而相互______的结果。

15．小华学习电学知识后，想在家里安装一盏照明灯和一个三孔插座，他设计的电路如图所示。在图中虚线框A和B内分别接入开关或灯泡，则虚线框B内应接 ___________，当小星把断开开关的台灯插头插入图中的三孔插座时，图中的灯泡突然熄灭，保险丝熔断，故障的原因是电路中发生 ___________（选填“短路”或“断路”）。

16．家庭电路中使用试电笔判断零线和火线时，试电笔的笔尖接触被检测导线，笔尾的金属部分_____（选填“需要”或“不需要”）与人体接触；某电路（如图）闭合开关，电灯不发光，用试电笔试A、B、C三点氖管发光，试D、E氖管不发光，则故障可能是_____。

17．某同学家有电视机一台、洗衣机一台，电冰箱一台，照明灯四盏，它们的额定电压都是220V。若要它们正常工作，这些用电器应_____在家庭电路中。当所有用电器都正常工作时，他家电路中的电流_____。（填“变大、变小或不变”）

18．小华把试电笔插入三孔插座中，若电路连接无误，则如图1中试电笔的氖管 _____（选填“会”或“不会”）发光；如图2所示为电冰箱所连导线端头的三脚插头，其中脚 _____（选填“A”“B”或“C”）与电冰箱的金属外壳相连；当发现家用电器或电线失火时，必须先切断 _____，然后再救火。

第18题图                              第19题图

三、作图题

19．请将图中的开关、灯泡和三孔插座正确接入家庭电路，使开关能控制灯泡的通断电，三孔插座能够正确的使用。

四、实验题

20．如图所示是小雷设计的部分家庭电路示意图，他与爸爸共同按图进行布线安装。完成连接后，两人同时闭合总开关S及开关S1时，灯泡L1闪一下便熄灭，家中所有用电器停止工作。为确定发生故障的元件进行了如下的探究：

请你回答下列问题：

（1）若要通过插座判断家中电路是否有电，则测电笔应插入插座的 ________（选填“左”或“右”）孔。

（2）检测结果是测电笔氖管不发光，可判断是哪根进户线发生开路？________，则应检查 ________所在的位置；（选填“灯泡L1”或“熔断器”）。

（3）确定上述开路故障后，经排查，小雷猜想发生断电的原因可能是：灯泡L₁内部短路或插座内部短路。于是将熔断器更换为“220V”的检测灯泡L2。

①闭合开关S、S1，检测灯泡L2正常发光，L1不发光，上述现象能否判断一定是灯泡L1内部短路？________（选填“能”或“不能”），理由是 ________。

②断开开关S1，检测灯泡L2正常发光，这一现象能否判断一定是插座内部短路？________（选填“能”或“不能”），理由是 ________。

21．测量小灯泡的电功率，实验数据如下：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2.1 | 1 | 0.8 |
| 电流I/A | 0.3 | 0.2 | 0.18 |
| 实际功率P/W | 0.63 | 0.2 | 1.44 |
| 亮度 | 很亮 | 正常发光 | 很暗 |

（1）请根据表格数据，画出小灯泡的I﹣U图象_________；

（2）分析实验数据发现：_____越大，小灯泡越亮。小红进一步发现通过小灯泡的电流与它两端的电压不成正比，这是因为灯丝电阻值受 _____的影响发生了变化；

（3）家庭电路中同时使用大功率用电器容易引起“跳闸”，这是为什么？

答：根据公式 _____可知：在 _____一定时，电流与电功率成 _____比，所以同时使用大功率用电器，造成家庭电路的 _____过大，从而使总电流过大，造成跳闸；

（4）将电阻R1和R2=10Ω的电阻并联接在电源两极上，测得总电流为0.6A，通过R1的电流为0.4A。则：

①整个电路的总功率为 _____；

②电阻R1通电5min产生 _____热量。

五、计算题

22．如图所示，A为一根5A的保险丝，B、C均为3A的保险丝。R1＝21Ω，R2＝18Ω。S断开时，通过R1的电流为2.4A。问当S闭合时，

| 直径（mm） | 0.40 | 0.71 | 0.98 | 1.26 | 1.58 | 1.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 15 |

（1）流过A保险丝的电流为多少安？

（2）哪根保险丝有可能熔断？该保险丝应该换用下表中直径为多大的保险丝？

23．盛夏酷暑，妈妈为了让小明在考试前有一个更舒适的学习环境，特地在他的房间安装了一台冷热两用的空调。这台空调说明书中的主要数据如下表所示。

（1）空调工作时应选用图中的___________孔插座。

（2）空调正常制冷时电流是多大？(        )

（3）连续正常制冷30 min消耗多少kW·h的电能？(        )

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 频率 | 50 Hz |
| 额定制冷功率 | 1 400 W |
| 额定制热功率 | 1 800 W |

参考答案：

1~5：BBBAB     6~10：DDCDC    11~12：BC

13：并     3     1.08

14：能     小     不能     5.25×105     排斥

15：开关     短路

16：需要     灯丝断路（CD间断路）

17：并联     变大

18：不会     A     电源

19：

20：右     火线     熔断器     能     L2两端的电压为220V     能     L2两端的电压为220V

21：          实际功率     温度     P=UI     电压     正     电功率     1.2W     240J

22：（1）5.2A；（2）保险丝A会熔断，应选择直径为1.26mm的保险丝

解：（1）由得，电源电压U＝U1＝I1R1＝2.4A×21Ω＝50.4V

当S闭合时，R1、R2并联，通过R2的电流

因为并联电路干路电流等于各支路电流之和，所以通过保险丝A的电流

I＝I1+I2＝2.4A+2.8A＝5.2A

（2）根据表中数据和上述计算结果可知I>5A，I1<3A，I2<3A，所以保险丝可能A会熔断，应选择直径为1.26mm的保险丝。

23： 三     6.36A     0.7kW·h

解：（1）为了防止当空调漏电时，发生触电事故，所以使外壳接上地线，空调工作时应使用三孔插座。

（2）空调工作时的制冷功率P冷=1400W，由P=UI知道，空调正常制冷时电流是

（3）由 知道，正常制冷30min消耗的电能W=P冷t=1.4kW×0.5h=0.7kW·h