第十六章电流做功与电功率学情评估

一、填空题(每空2分，共20分)

1．如图所示，电热膜是在绝缘聚酯薄膜表面，用金属导线将经过特殊工艺加工形成的一条条薄的粗细均匀的导电墨线连接形成网状结构的发热器件。某电热膜的总功率为4 400 W，正常工作2小时消耗电能________kW·h。

(第1题)　               (第2题)

2. 闭合开关，发现灯泡甲比灯泡乙亮，则甲、乙两灯泡消耗的电功率大小关系是P甲________(填“＞”“＜”或“＝”)P乙。

3. 某平板电脑的充电器上标有“5 V　2 A”，表示充电电压是5 V，最大输出电流为2 A，该平板电脑的电池充满电时所储存的电能是1.8×105 J，若该平板电脑以最大输出电流充电，要将空电池充满电需要________h。

4．绿色生态理念要求人们注重环保节能。如图所示是额定功率为5 W的LED灯与额定功率为60 W的白炽灯，LED灯直接把电能转化为光能，白炽灯由灯丝通电加热发光，正常工作时，它们亮度相同。两灯都正常工作时，相等时间内通过LED灯和白炽灯的电流所做的功之比为________。

(第4题)　　           (第5题)

5. 在如图所示的电路中，电源电压为3 V，电流表A的示数为  0.5 A，A1的示数为0.3 A，此时R1的功率为 ________W。

6. 一个铭牌上标有“220 V　1 000 W”的电炉，接入实际电压为198 V的电路中，若电阻丝的电阻恒定，这时电炉的实际功率为________W。

7. 如图甲所示，将一个额定电压为2 V的小灯泡和电动机串联，电动机线圈的电阻为0.5 Ω，灯泡的I­U图像如图乙所示。当小灯泡正常发光时，通电1 min电动机线圈产生的热量为 ________J。

,

(第7题)                      (第8题)

8. 如图所示是某款电热水龙头的电路原理图，R1、R2为电热丝，通过旋转手柄可使开关S同时接触两个相邻触点，实现冷水、温水、热水挡之间的切换。当开关同时接触2、3触点时，水龙头放出的是________(填“冷”“温”或“热”)水。

9. 白炽灯A标有“220 V　100 W”字样，白炽灯B标有“220 V　25 W”字样，若它们的电阻不随温度而变化，如果将它们串联起来，接在220 V的电路中， A与B的电功率之和为________W。

10. 如图所示的电路中，开关闭合后，电流表A1的示数为0.5 A，电流表A2的示数为0.8 A，L是标有额定功率6 W字样的小灯泡，且刚好正常发光，则电源输出功率为________W。

(第10题)

二、选择题(每题2分，共14分)

11. 下列四种家用电器中，正常工作时电流大约为5 A的是(　　)

A．电风扇  	B．电暖器  	C．电视机  	D．日光灯

12. 假期，小明一家要出门旅游，出发前家里只有一台额定功率为200 W的冰箱正常工作，其他用电器都已关闭。小明看到家里电能表的示数为2 021.6 kW·h，7天后小明回到家再次查看电能表，示数如图所示。下列有关说法正确的是(　　)

(第12题)

A．这段时间冰箱消耗的电能是7 kW·h

B．冰箱每天平均工作的时间为0.5 h

C．冰箱正常工作1 min电能表的转盘转过12 r

D．再有其他家电和冰箱一同正常工作时，电能表转盘的转速不变

13. 某同学用“伏安法”对四个定值电阻各测量一次，把每个电阻两端的电压和通过它的电流在U­I坐标系中描点，得到了图中甲、乙、丙、丁四个点。若将这四个定值电阻并联后，接入同一电路中，则电功率最大的是(　　)

A．甲  B．乙  C．丙  D．丁

(第13题)　        (第14题)　         (第16题)

14. 如图是探究“电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关”的实验装置，容器内盛有液体，下列说法正确的是(　　)

A．甲、乙、丙三个容器内应盛有质量相同的不同液体

B．利用甲、乙可以探究电流通过导体产生热量的多少与导体电阻的关系

C．利用甲、丙可以探究电流通过导体产生热量的多少与电流的关系

D．温度计示数的变化反映了电流通过液体内导体时产生热量的多少

15. 下列连接方法中(电源电压相等)，闭合开关后，在相同时间内虚线框里的电阻丝产生的总热量最少的是(　　)

16. 如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关后，移动滑动变阻器R1的滑片P，当电流表的示数变化范围为1～1.3 A时，电压表的示数变化了3 V，则此过程中定值电阻R2所消耗功率的变化范围是(　　)

A．1～3.9 W  B．3～5.07 W

C．3.9～10 W  D．10～16.9 W

17. 如图所示，电源两端电压不变，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器。闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向b端移动时，下列判断正确的是(　　)

(第17题)

A．电流表A的示数变小，电压表V1的示数变大

B．电压表V1的示数变小，电阻R1消耗的功率变小

C．电压表V2的示数与电流表A的示数的比值不变

D．电压表V2的示数变大，电路消耗的总功率变大

三、实验题(第18题4分，第19题6分，第20题6分，共16分)

18. 在“探究电流通过导体时产生热量的影响因素”的实验中：

(第18题)

(1)两个透明容器中密封着质量相等的空气；

(2)接好图甲中的装置，闭合开关，通电一段时间后，与右侧容器相连的U形管中液面高度变化大，此实验现象表明，在电流和通电时间相同的情况下，________越大，所产生的热量越多；

(3)图乙的实验中，在相同的通电时间内________(填“左”或“右”)侧U形管中液面上升的高度差大。

19.小莎利用如图所示的实验装置，探究电流做功多少跟什么因素有关。通过电动机将质量一定的重物提升一段距离来反映电流做功的多少，闭合开关，电动机将重物提升的高度越大，表明电流做的功越多。电路中的电源两端的电压可调，电压表测量电动机两端的电压，电流表测量通过电动机的电流，现将测得的实验数据记录在下表中。

| 序号 | 电流表示数I/A | 电压表示数U/V | 通电时间t/s | 重物上升高度h/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.12 | 4 | 10 | 0.06 |
| 2 | 0.12 | 4 | 20 | 0.12 |
| 3 | 0.14 | 6 | 10 | 0.09 |
| 4 | 0.16 | 10 | 10 | 0.17 |

(1)闭合开关后，电动机将重物提升的过程，是将________能转化为重物的机械能的过程；

(2)比较实验1和2，可以归纳出的结论是：电流做功的多少与________有关；

(3)比较实验1、3和4，可以归纳出的结论是：在通电时间一定时，电流与电压的乘积越大，电流通过电动机所做的功越________。

(第19题)　　      (第20题)

20．在“测定2.5 V小灯泡功率”的实验中，小红设计了如图a所示的电路。

(1)小红按电路图连接电路，进行实验，测得数据如下表所示，断开开关时，发现电表如图b所示，其中电流表出现这种现象的原因是______________________；

(2)假如不重新实验，请你利用小红已获取的信息，计算出该灯泡的额定功率是________W，若小灯泡两端的实际电压为3 V，则小灯泡的实际功率________(填“大于”“等于”或“小于”)额定功率。

| U/V | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |

四、计算与推导题(第21小题5分，第22小题7分，第23小题8分，共20分；解答要有必要的公式和过程)

21．如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2＝30 Ω。当开关S1闭合、S2断开时，电流表的示数为0.4 A。

(1)电源电压为多少？

(2)当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.6 A，1 min内电流对R1所做的功为多少？

(第21题)

22．君君家买了一款如图甲所示的具有加热、保温两挡功能的电热饭盒，内部电路如图乙所示，R1、R2均是发热电阻且阻值保持不变，部分参数如下表所示。求：

| 额定电压 |  | 220 V |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | 保温挡 | 60.5 W |
|  | 加热挡 | 484 W |

(1)用电热饭盒加热挡正常工作时，电路中的电流为多少？

(2)发热电阻R2的阻值为多少？

(3)某次使用时，君君关闭家里其他用电器，仅让电热饭盒保温，发现家里标有“1 200 imp/kW·h”的电子式电能表的指示灯闪烁5次所用的时间为5 min，上述工作时段内电阻R1两端的实际电压为多少？

(第22题)

23．如图所示的电路，灯L标有“6 V　3 W”，电源电压为18 V，电压表的量程为0～15 V，已知RL＜R1＜R2 ，(灯丝的电阻不随温度而改变)

(1)灯L正常工作时的电流是多少？

(2)在1 min内电路消耗的最大电能是多少？

(3)在电路中，变阻器的滑片能自由滑动且滑到某一端时灯L能正常发光，并保证电路安全，则R1的阻值及R2的最大阻值是多少？

(第23题)

答案

一、1. 8.8　2. ＞　3. 5　4. 1∶12　5. 0.6

6. 810　7. 2.7

8. 温　9. 20

10. 15.6　点拨：闭合开关，小灯泡和电阻并联，两端的电压相等，A1测通过灯泡的电流，A2测通过电阻R的电流，L正常发光，则电源电压U＝UL＝＝＝12 V，UR＝U＝12 V，电阻R的功率PR＝URIR＝12 V×0.8 A＝9.6 W，电源输出功率P＝PL＋PR＝6 W＋9.6 W＝15.6 W。

二、11. B　12. A

13. D　点拨：四个电阻的U­I图像如图所示，由图可知，在I相等时，U丙＞U乙＞U甲＞U丁，根据欧姆定律，R丙＞R乙＞R甲＞R丁；四个电阻并联在同一电路中，它们两端的电压相等，根据P＝，P丙＜P乙＜P甲＜P丁。

(第13题)

14. D

15. C　点拨：串联电路的总电阻大于任何一个分电阻，并联电路的总电阻小于任何一个分电阻，根据电阻串联和并联的特点，四个图中电路的总电阻关系为RC＞RB＞RA＞RD，四个电路两端的电压相等，根据Q＝t，相同时间内，C图中的电阻丝产生的总热量最少。

16. D　17. B

三、18. (2)电阻　(3)左

19. (1)电

(2)通电时间

(3)多

20. (1)电流表使用时未校零

(2)0.65；大于

四、21. (1)只闭合开关S1时，只有定值电阻R2接入电路，电流表测电路的电流，由欧姆定律可得，电源电压U＝I2R2＝0.4 A×30 Ω＝12 V。

(2)闭合开关S1、S2，定值电阻R1、R2并联，电流表测量干路中的电流，通过定值电阻R2的电流不变，根据并联电路电流的规律，通过R1的电流I1＝0.6 A－0.4 A＝0.2 A，1 min内电流对R1所做的功为W1＝UI1t＝12 V×0.2 A×60 s＝144 J。

22. 解：(1)用电热饭盒加热挡正常工作时，电路中的电流I＝＝＝2.2 A。

(2)由图乙可知，开关S接2位置时，电路为R1的简单电路，总电阻较小，电源电压不变，根据P＝可知，功率较大，电热饭盒处于加热挡，电阻R1的阻值为R1＝＝＝100 Ω，开关S接1位置时，R1、R2串联，总电阻较大，电源电压不变，根据P＝，功率较小，电热饭盒处于保温挡，总电阻的阻值为R串＝＝＝800 Ω，R2＝R串－R1＝800 Ω－100 Ω＝700 Ω。

(3)标有“1 200 imp/kW·h”的电子式电能表的指示灯闪烁5次所用的时间为5 min，消耗的电能W＝＝ kW·h，实际功率为P保温实＝＝＝0.05 kW＝50 W，根据P＝I2R，电路中的电流I′＝＝＝0.25 A，上述工作时段内电阻R1两端的实际电压U1＝I′R1＝0.25 A×100 Ω＝25 V。

23. (1)由P＝UI 可得，灯L正常工作时的电流I额＝＝＝0.5 A。

(2)因为灯泡正常发光时的电流为0.5 A，所以电路中的最大电流I最大＝0.5 A，则在1 min内电路消耗的最大电能W最大＝UI最大t＝18 V×0.5 A×1×60 s＝540 J。

(3)由P＝可得，灯泡的电阻为RL＝＝＝12 Ω，由题知，变阻器的滑片能自由滑动且滑到某一端时灯L能正常发光，即电路中电流最大，由I＝可知，电路电阻最小，所以此时滑片在最左端，此时R1与灯泡串联，此时电路中总电阻R总＝＝＝36 Ω，由电阻的串联规律可得，R1＝R总－RL＝36 Ω－12 Ω＝24 Ω，当电压表示数达到15 V时，变阻器连入电路的阻值最大，此时灯泡和R1两端电压UL＋U1＝U－U2＝18 V－15 V＝3 V，＝，代入数值得，＝，解得R2大＝180 Ω。