第十三章电功和电功率单元测试卷

一、选择题(每题3分，共24分)

1. 下列用电器主要利用电流热效应工作的是(　　)

2．【2022·自贡】小王随父母去自贡江姐故里进行红色研学之旅。需要提前给移动充电宝进行充电，充电宝容量为60 000 mA·h，充电电压为5 V，充电时剩余电量为0。于是她关闭家中其他用电器，并观察到家里电能表如图所示，要给充电宝充满电，电能表的转盘将转过(　　)

A．120 r

B．200 r

C．300 r

D．1 000 r

3．【2022·贵阳，多选】如图所示电路，电源电压恒为6 V。闭合开关S，滑动变阻器R接入电路的阻值为10 Ω时，电流表的示数为1.8 A。下列说法正确的是(　　)

A．通过R0的电流是1.2 A

B．R0的阻值是5 Ω

C．当R为20 Ω时，其电功率是7.2 W

D．当R为30 Ω时，电路总功率是8.4 W

4．【2022·湖北】某款家用电热取暖器有两个挡位，它正常工作时，下列说法正确的是(　　)

A．取暖器的电热丝是由电阻率小、熔点高的材料制成

B．“高温”挡一定比“低温”挡产生的热量多

C．“高温”挡一定比“低温”挡的工作电阻大

D．连接电热丝的导线比电热丝的电阻小

5．【2022·怀化】如图所示的串联电路中，定值电阻R1＝2R2，开关闭合后，电阻R1、R2两端电压分别为U1、U2，通过的电流分别为I1、I2，电功率分别为P1、P2，相同时间内做的功分别为W1、W2，以下比值正确的是(　　)

A．I1∶I2＝2∶1

B．U1∶U2＝1∶1

C．P1∶P2＝2∶1

D．W1∶W2＝1∶2

6．【2022·济南】如图所示是一些与用电有关的现象，符合安全用电原则的是(　　)

A．图甲中电源线老化破损仍继续使用

B．图乙中爬树取下落在电线上的风筝

C．图丙中用湿手去插拔吹风机的插头

D．图丁中电冰箱金属外壳已可靠接地

7．【2022·鞍山】如图所示的家庭电路，闭合开关S后，灯泡正常发光，但插座不能供电。用试电笔检测插座的左、右两孔，氖管均不亮。则电路中的故障可能是(　　)

A．熔丝熔断

B．三孔插座与地线接触不良

C．灯泡被短路

D．A、B两点间断路

8．【2022·襄阳】如图所示，两只灯泡L1和L2上分别标有“8 V　4 W”和“4 V　1 W”字样，将它们串联后接在电压可在4～8 V之间调节的电源上，闭合开关S，假设两灯的灯丝电阻不随温度变化，则下列说法正确的是(　　)

A．通过灯L1的电流大于通过灯L2的电流

B．在调节电源电压的过程中，灯L1始终比灯L2亮

C．在调节电源电压的过程中，两灯的功率变化量相同

D．当电源电压调节到8 V时，两灯都不能正常发光

二、填空题(每空2分，共26分)

9．【2022·辽宁】用如图所示的装置探究电流产生的热量与________的关系。通电

2 min，________(填“左”或“右”)侧U形管液面高度差变化更大，电阻R1与R2产生的热量之比为________。

10．【2022·绥化】某饮水机额定加热功率为500 W，水箱容积为1 L，在额定电压下将满箱水从75 ℃加热到95 ℃，用时210 s，则水箱中的水吸收的热量是________J，该饮水机的效率是________。[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]

11．【2023·邵阳期末】甲灯标有“4 V　2 W”的字样，乙灯标有“4 V　4 W”的字样，忽略温度对灯丝电阻的影响。若将它们并联后接入电压为4 V的电路中，则________较亮；若将它们串联后接入电压为4 V的电路中，甲灯________(填“能”或“不能”)正常发光。

12．【2022·临沂】小明家新购买了一台“220 V　6 600 W”的即热式热水器。(1)在其他条件相同时，导线的横截面积越大，电阻越________，允许通过的最大电流越大，所以安装师傅选用较粗的铜芯导线。同时，为确保用电安全，热水器的金属外壳要________。(2)小明洗头时，该热水器共正常工作5 min，消耗的电能为________J；吹干头发后，用塑料梳子梳头，头发越梳越蓬松，这是头发与梳子摩擦后带同种电荷而相互________的结果。

13．【2022·云南】某教室共有20盏“220 V　40 W”的普通照明灯泡，一盏灯泡的电阻为________Ω；如果改用20盏“220 V　13 W”的LED灯，不仅亮度相当，而且可以省电，若该教室平均每天用电5 h，则一天可节约________kW·h电。

三、作图题(5分)

14．【2022·丹东】请用笔画线代替导线将如图所示的家庭电路连接完整，开关只控制壁灯。

四、实验探究题(第15题15分，第16题14分，共29分)

15. 探究电流通过导体产生的热量的多少与什么因素有关，实验小组同学猜想：电流通过导体产生的热量可能与通过导体的电流、导体的电阻和通电时间有关，于是他们利用如图器材进行了探究实验。甲、乙、丙三个装置的透明容器中各有一段电阻丝，容器中密封着等量的空气，U形管中液面高度差的变化反映密闭空气温度的变化。

(1)选用________组合，并将它们________联接到电源两端进行实验，可以探究电热与电阻的关系。

(2)选用乙、丙组合，串联接到电源两端进行实验，可以探究电热与________的关系，其中15 Ω电阻的作用是__________________。

(3)选用乙、丙组合，串联接到电源两端进行实验，发现乙装置U形管中液面无高度差，丙装置U形管中液面有高度差，产生此现象的原因可能是乙装置________________。

16．【2022·阜新】做“测量小灯泡额定功率”的实验(灯泡的额定电压U额＝2.5 V，灯丝电阻阻值不变)。

(1)连接电路后，闭合开关，若小灯泡较暗，电流表有示数，电压表有示数，调节滑动变阻器的滑片，两表的示数都不变，原因可能是滑动变阻器接了________两个接线柱。在“测量小灯泡的电功率”的实验中，选择电压表和电流表量程的方法是先由小灯泡的额定电压选择电压表的量程，再由I＝或I＝估算电路中电流，并选定电流表的量程。

(2)排除故障后如图甲，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，直到电压表示数为

2.5 V时为止，此时电流表的示数如图乙，则小灯泡的额定功率为________W。

(3)同组的小月同学设计了一个电路，如图丙，也测出了该小灯泡正常发光时的功率，其中定值电阻的阻值R＝25 Ω，正确操作步骤如下：

①只闭合开关S和________，调节滑动变阻器滑片使电流表示数为I1＝________A；

②闭合开关S和________，断开开关________，保持滑动变阻器滑片位置不动，读出电流表示数为I2；

③小灯泡的额定功率表达式为P额＝________。(用物理量符号表示)

五、综合应用题(16分)

17．【2022·南通】如图所示，电源电压恒定，R0是定值电阻，小灯泡L标有“6 V

3 W”，滑动变阻器R1的最大阻值为20 Ω。三个开关均闭合时，小灯泡恰好正常发光，电流表示数为1.5 A。

(1)求小灯泡的额定电流。

(2)求电阻R0的阻值。

(3)闭合S，断开S1和S2，移动滑动变阻器的滑片P，求电路总功率的最小值和最大值。

答案

一、1.A　【点拨】电饭锅将电能转化为内能，是利用电流的热效应工作的，故A正确；电视机主要将电能转化为光能和声能，不是利用电流的热效应工作的，故B错误；电风扇主要是把电能转化为机械能，不是利用电流的热效应工作的，故C错误；电冰箱主要是把电能转化为机械能，不是利用电流的热效应工作的，故D错误。

【点方法】本题采用逐项筛选法分析解答。

2．C　【点拨】给充电宝充满电消耗的电能W＝UIt＝5 V×60 000×10－3 A×1×

3 600 s＝1 080 000 J＝0.3 kW·h；1 000 r/(kW·h)表示电路中用电器每消耗

1 kW·h电能，电能表的转盘转过1 000转，则消耗0.3 kW·h电能，电能表转盘的实际转数n＝0.3 kW·h×1 000 r/(kW·h)＝300 r，故选C。

3．ABD　 【点拨】电源电压恒为6 V，闭合开关S，滑动变阻器R接入电路的阻值为10 Ω时，通过滑动变阻器R的电流IR＝＝＝0.6 A，则通过R0的电流IR0＝1.8 A－0.6 A＝1.2 A，R0阻值R0＝＝＝5 Ω，故AB正确；当R为20 Ω时，其电功率P＝＝＝1.8 W，故C错误；当R为30 Ω时，其电功率P′＝＝＝1.2 W，R0的电功率P″＝＝＝7.2 W，则电路总功率为8.4 W，故D正确。故选ABD。

4．D　【点拨】取暖器的电热丝是由电阻率大、熔点高的材料制成的，故A错误；由Q＝W＝Pt可知，取暖器产生热量的多少，除了与取暖器的电功率有关，还与通电时间的长短有关，所以“高温”挡不一定比“低温”挡产生的热量多，故B错误；由P＝可知，电热丝的工作电阻R＝，电源电压相等，电功率越大，工作电阻越小，所以“高温”挡一定比“低温”挡的工作电阻小，故C错误；连接电热丝的导线比电热丝的电阻小，故D正确。

5．C　【点拨】由图可知，闭合开关S后，电阻R1、R2串联，因串联电路中电流处处相等，则I1＝I2，故A错误；根据欧姆定律可知，电阻R1、R2两端电压之比U1∶U2＝I1R1∶I2R2＝R1∶R2＝2R2∶R2＝2∶1，故B错误；根据P＝UI可知，电阻R1、R2的电功率之比P1∶P2＝U1I1∶U2I2＝U1∶U2＝2∶1，故C正确；由P＝可知，电阻R1、R2在相同时间内做的功之比W1∶W2＝P1t∶P2t＝

P1∶P2＝2∶1，故D错误。

6．D　【点拨】带金属外壳的用电器，外壳一定要接地，防止外壳漏电，发生触电事故，故选D。

7．D　【点拨】闭合开关S后，灯泡正常发光，但插座不能供电，这说明插座所在的支路出现了断路现象；用试电笔检测插座的左、右两孔，氖管均不亮，这说明插座的右孔与火线之间是断开的，则故障可能是A、B两点间断路，故选D。

8．C　【点拨】由P＝可得，两灯泡的电阻分别为R1＝＝＝16 Ω，

R2＝＝＝16 Ω；两灯泡串联，通过灯L1的电流等于通过灯L2的电流，故A错误；在调节电源电压的过程中，由P＝I2R可知，两灯泡的实际功率相等，两灯泡一样亮，故B错误；两灯泡串联，在调节电源电压的过程中，通过两灯泡的电流变化相同，两灯泡电阻相同，由P＝I2R可知，灯泡功率的变化量相同，故C正确；当电源电压调节到8 V时，两灯泡的电阻相同，分得的电压相同，则两灯泡分得的电压都为4 V，所以灯泡L1不能正常发光，灯泡L2正常发光，故D错误。

二、9.电阻；右；1∶2　【点拨】由图可知，R1与R2的阻值不同，串联时通过的电流和通电时间相同，所以探究的是电流产生热量与电阻大小的关系；根据公式Q＝I2Rt可知，电流和通电时间相同时，电流产生的热量与电阻成正比，因R1＜R2，则R2产生的热量比R1多，则右侧U形管液面高度差变化更大；＝＝＝＝，即R1与R2产生热量之比为1∶2。

10．8.4×104；80%　【点拨】根据密度公式ρ＝知水的质量m＝ρV＝1.0×

103 kg/m3×1×10－3 m3＝1 kg，水吸收的热量Q吸＝c水m(t－t0)＝4.2×

103 J/(kg·℃)×1 kg×(95 ℃－75 ℃)＝8.4×104 J。根据P＝知饮水机消耗的电能W＝Pt＝500 W×210 s＝1.05×105 J；饮水机的效率η＝×100%＝

×100%＝80%。

11．乙灯；不能　【点拨】两灯的额定电压均为4 V，将甲、乙两灯并联接入电压为4 V的电路中，两灯都正常发光，实际功率等于额定功率，则甲灯的实际功率为2 W、乙灯的实际功率为4 W，则乙灯较亮。若将它们串联后接入电压为4 V的电路中，由于串联电路的分压作用，甲灯两端的电压小于其额定电压，其实际功率小于其额定功率，则甲灯不能正常发光。

12．(1)小；接地　(2)1.98×106；排斥

【点拨】(1)在其他条件相同时，导线的横截面积越大，电阻越小；为确保用电安全，热水器的金属外壳要接地，当金属外壳带电时，电荷会导入大地，不会发生触电事故。(2)该热水器共正常工作5 min，消耗的电能W＝Pt＝

6 600 W×5×60 s＝1.98×106 J；用塑料梳子梳头发时，由于摩擦而使头发带了电，头发和梳子带有异种电荷，相互吸引；头发之间带同种电荷，相互排斥，故头发越梳越蓬松。

13．1 210；2.7　【点拨】根据P＝可知，一盏灯泡的电阻R＝＝＝

1 210 Ω；20盏照明灯泡每天用电5小时消耗的电能W照＝nPt＝20×40×

10－3 kW×5 h＝4 kW·h，20盏LED灯每天用电5小时消耗的电能WL＝nPLt＝20×13×10－3 kW×5 h＝1.3 kW·h，一天可节约电能W节约＝W照－WL＝

4 kW·h－1.3 kW·h＝2.7 kW·h。

三、14.解：如图所示。

四、15.(1)甲、乙；串　(2)电流；分流　(3)电阻出现短路

【点拨】(1)要探究电流通过导体产生的热量的多少与电阻大小是否有关，应控制电流和通电时间相同，而电阻不同，由图可知应选用甲和乙组合，将它们串联接到电源两端。(2)选用乙、丙组合，串联接到电源两端进行实验，两个容器内电阻相等，丙装置中15 Ω的电阻和5 Ω的电阻并联，由串并联电路的特点可知通过两个容器内电阻的电流不相等，可以探究电热与电流的关系。由并联分流的特点可知，15 Ω电阻起到分流的作用。(3)选用乙、丙组合，串联接到电源两端进行实验，乙装置U形管中液面无高度差，丙装置U形管中液面有高度差，可能乙装置电阻出现短路，不会产生热量，也可能乙装置漏气。

16．(1)下面　(2)0.75　(3)①S2；0.1　②S1；S2

③U额(I2－I1)

【点拨】(1)连接好电路，闭合开关，电流表有示数，则电路为通路；若小灯泡较暗，说明电路的电流较小，电路的电阻较大，且无论怎样移动滑动变阻器的滑片，电流表和电压表的示数都不变，说明滑动变阻器没有了“变阻”的作用，造成这一现象的原因可能是：滑动变阻器接了下面的两个接线柱。(2)排除故障后如图甲，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，直到电压表示数为2.5 V时为止，此时电流表的示数如图乙，电流表选用小量程，分度值为0.02 A，其示数为0.3 A，小灯泡额定功率P＝UI＝2.5 V×0.3 A＝0.75 W。(3)实验步骤：①只闭合开关S和S2，调节滑动变阻器的滑片，使电流表示数为I1＝＝0.1 A；②闭合开关S和S1，断开开关S2，保持滑动变阻器滑片位置不动，读出电流表示数为I2；③在步骤①中，电流表测定值电阻的电流；在步骤②中，电流表测R与小灯泡并联的总电流，由于电路连接关系没有改变，滑动变阻器滑片位置不动，故通过小灯泡的电流不变，由并联电路电流的规律，小灯泡的额定电流IL＝I2－I1，小灯泡额定功率表达式P额＝U额IL＝U额(I2－I1)。

五、17.解：(1)根据P＝UI可知小灯泡的额定电流IL＝＝＝0.5 A。

(2)三个开关均闭合时，滑动变阻器被短路，小灯泡和定值电阻并联，小灯泡恰好正常发光，根据并联电路的电压特点可知电源电压U＝UL＝6 V，电流表示数为1.5 A，根据并联电路的电流特点可知通过定值电阻的电流I0＝I－IL＝

1.5 A－0.5 A＝1 A，根据欧姆定律可知电阻R0的阻值R0＝＝＝6 Ω。

(3)闭合S，断开S1和S2，定值电阻和滑动变阻器串联，滑动变阻器接入电路的阻值最大时，总电阻最大，电源电压不变，根据P＝可知电路的总功率最小；滑动变阻器接入电路的阻值为0 Ω时，总电阻最小，电源电压不变，根据P＝可知电路的总功率最大。

电路总功率的最小值P小＝＝≈1.4 W；电路总功率的最大值

P大＝＝＝6 W。