15.3 串联和并联 同步练习

一、单选题

1．小虎发现教室内的电灯开关可以同时控制三盏灯的亮与灭，则这三盏灯（　　）

A．一定是串联的

B．并联或串联都可能

C．一定是并联的

D．可能是两盏灯串联后和另一盏并联

2．下列电路图正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

3．下列说法中，正确的是（　　）

A．电荷定向移动的方向规定为电流方向

B．串联电路中，开关的位置改变，其控制作用也改变

C．在电路中，电源外部电流沿着“电源正极→用电器→电源负极”的方向流动

D．电路中开关一断开，所有电灯都不亮，则这些电灯一定是串联的

4．下列四个电路中，闭合开关后三个灯泡属于并联的电路是（　　）

A．	B．	C．	D．

5．公交车后门左右扶杆上各装有一个按钮开关（用S1、S2表示）当乘客按下任意一个开关时，电铃响起，提醒司机有乘客要下车；待车停稳后，同时按下控制电动机的开关S，后门打开，乘客才能下车、下列四个电路设计符合要求的是

A．	B．

C．	D．

6．一般学校的每个教室里有九盏日光灯，由3个开关控制，即一只开关同时控制3盏日光灯，这三盏日光灯的连接方式是（　　）

A．有些灯串联，有些灯并联	B．每三盏灯串联后再并联在电路中

C．9盏灯全部是并联	D．每三盏灯并联后再串联在电路中

7．疫情防控期间，我校校门口新增人脸识别测温系统。若体温测量值在正常范围内，则控制电路开关S1会闭合，若人脸识别再通过，则会闭合开关S2。只有人脸识别通过且体温在正常范围内，系统才会启动电动机打开闸门。下列设计合理的是（　　）

A．	B．

C．	D．

8．如果想让一个开关同时控制两盏电灯，则这两盏电灯（　　）

A．一定串联	B．一定并联

C．串联、并联均可	D．串联、并联都不行

9．如图所示，灯L1与灯L2的规格相同，下列说法正确的是（　　）

A．S闭合后，灯L2将发生短路，L1会发光

B．要使小灯泡L1、L2串联，可去掉导线b

C．只改动一根导线，此电路不可能变为灯L1、L2并联

D．去掉导线b，在BD间接一个开关S1，S1只能控制L1

10．如图所示的部分电路中，a、b、c、d是四个接线柱，以下对电路的描述正确的是（　　）

A．只连接bc时，只有L2发光

B．只连接ad时，只有L1发光

C．同时连接ac、bd时，两个灯泡并联

D．不能连接cd，因为这时电源中没有电流

二、填空题

11．串联电路和并联电路都是最基本的电路。在串联电路中，开关可以控制所有用电器，开关位置的改变并不影响它对用电器的控制作用；在并联电路中，干路开关控制           ，支路开关只能控制其           的用电器。

12．学校楼道中安装的应急照明灯，外部供电线路有电时应急灯不亮，供电线路对应急照明灯内的蓄电池充电，把电能转化为        能；供电线路停电时，应急灯正常发光，取下其中的一个灯泡，另一个灯泡仍然发光，说明应急灯的两个灯泡是        （填“串”或“并”）联的。

13．简单电路是电源、用电器、开关和导线组成的．给充电宝充电时，充电宝相当于简单电路中的      ．某城市安装一种“按钮式红绿灯”，当路上车辆不多时，行人通过触摸按钮，使正对车辆的红灯亮起，行人安全通过．按钮相当于电路中的      ；红灯和绿灯是      联的．

14．实验室常用于检验物体是否带电的仪器是            ；家用电冰箱、洗衣机、空调等电器一般采用           （选填“并联”、“串联”或“混联”）方式接入电路。

15．如图所示，若使灯L1与L2串联，应将接线柱C与           （选填“A”、“B”或“D”）连接，流经灯L1的电流方向是        （选填“由左到右”或“由右到左”）。

16．如图所示电路，如果同时闭合开关S1，S3，且断开S2，则灯L1、L2为      联；只闭合开关S2，则灯L1、L2为      联。

17．串联是把元件逐个顺次连接起来的电路。电路中只有一条电流路径，一处断开所有用电器都      工作。并联是把元件并列的连接起来的电路。电路中的电流路径至少有两条，各支路中的元件独立工作，互不      。

18．淮安地处平原地区，地势平坦，电动自行车是同学们上学的主要交通工具。我们将车钥匙插入锁孔并顺时针旋转一下，车子就通电了，但不会行驶。这个车钥匙其实就是一个      （填写电路元件名称），有时我们会发现电动车前面的大灯坏了，车的尾灯还能正常使用，可见车大灯和尾灯之间是      （选填“串”或“并”）联连接的。

三、作图题

19．根据图实物电路，在答题卡虚线框内画出对应的电路图。

四、实验题

20．小红和小明分别进行“怎样使两个小灯泡亮起来”的探究活动。小红按照如图所示的电路，用导线把电源、一只开关和两个灯泡逐一顺次连接起来。

（1）断开开关后可观察到L1和L2        （选填“都亮”、“熄灭”）；’

（2）开关闭合并且两灯都发光时，取下L1，可观察到        的现象；

（3）以上两个现象说明了串联电路各用电器之间       和开关控制整个电路的工作这两个特点；

（4）小明、小红把一只开关和两个小灯泡逐一顺次连接后，刚连接好最后一根导线时，L2就亮了，但L1不亮。他们在实验中不当之处是：①           ；②           ；

（5）实验的过程中，另一小组发现两个灯均不亮，于是他们做了以下的实验，用一根导线连在灯泡L1的两端，灯泡L1不亮，灯泡L2亮；小王说一定是灯泡L1的灯丝断了，但小李说L1可能没坏，你认为         的观点可能是错的，原因是：         。

参考答案：

1．C

2．D

3．C

4．C

5．C

6．C

7．A

8．C

9．B

10．C

11．     整个电路     所在支路

12．     化学     并

13．     用电器     开关     并

14．     验电器     并联

15．     B     由右到左

16．     并     串

17．     停止     影响

18．     开关     并

19．

20．     熄灭     L2熄灭     相互影响     连接电路时，开关没有断开     灯泡发生了短路     小王