第十二章 欧姆定律

一、单选题

1．小明同学练习用伏安法测电阻，他所测电阻的阻值约为2Ω。电压表的量程为0～3V，电流表的量程为0～3A．测量结束后，他得到的结论是待测电阻的阻值为10Ω，则他在测量中所出现的错误可能是（　　）

A．电压表和电流表的位置接反了

B．他没有多次测量取平均值，致使误差过大

C．电压表按15V量程读数，电流表按3A量程读数

D．电压表按15V量程读数，电流表按0.6A量程读数

2．两个定值电阻R1、R2并联在电路中，如图甲所示，它们的电流与其两端的电压关系如图乙所示，闭合开关S，若R1 、 R2两端的电压均等于 2.8 V，则 R1、R2中的电流之比为（　　）

A．2∶1	B．1∶2	C．1∶1	D．1∶4

3．如图是“伏安法测电阻”的实验电路图。关于该实验，下列说法正确的是（　　）

A．实验原理是R=UI

B．滑动变阻器的作用是改变电源电压

C．多次测量取平均值是为了寻找普遍规律

D．实验结束，断开开关即可离开实验室

4．如图所示，甲、乙两根铜棒的长度相同，乙的横截面积较小，把它们并联在电路（　　）

A．甲的电阻大于乙的电阻	B．甲两端电压等于乙两端电压

C．两支路电流比较I甲＜I乙	D．图中总电阻大于乙的电阻值

5．用电器甲和乙，其电流与其两端电压关系如图所示，其中直线表示用电器甲的电流与其两端电压关系图．下列说法正确的是（　　）

A．用电器甲电阻不变，大小为0.1Ω

B．用电器乙电阻随着电流增大而变大，最大值10Ω

C．如果把这两个用电器串联接在6V的电源上，电路中的电流是0.43A

D．如果把这两个用电器并联接在4V的电源上，干路中的电流是0.65A

6．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R2的滑片P向右移动，在此过程中(　　)

A．电流表A示数变大，电压表V2示数变小

B．电流表A示数变大，电压表V1示数变小

C．电压表V1示数变小，电压表V2示数变大

D．电压表V1示数不变，电压表V2示数变小

7．小明在“探究电流跟电阻关系”的实验中，已知电源电压保持4.5V不变，滑动变阻器上标有“30Ω 1A”，有5Ω、10Ω、20Ω的定值电阻各一只，实验前设置定值电阻两端的预设值为1.5V，阻值为5Ω、10Ω的电阻完成实验后，发现阻值20Ω电阻时实验无法继续，为了不让前两组数据失效，并顺利完成阻值20Ω电阻实验数据，下列可行的方案是（　　）

A．换一个电压值较大的电源

B．增大定值电阻两端的电压预设值

C．将阻值为10Ω的电阻串联在a、b之外的电路中

D．换一个最大阻值为35Ω的滑动变阻器

8．如图甲所示是一个用电压表的示数反映温度变化的电路原理图，其中电源电压U=4.5V且保持不变，电压表量程为0~3V，R0是300Ω的定值电阻，R1是热敏电阻，其阻值随环境温度变化的关系如图乙所示。若闭合开关S，下列说法中正确的是（　　）

A．环境温度为40℃时，热敏电阻阻值是150Ω

B．电压表的示数越大，说明环境温度越低

C．环境温度为0℃时，电压表的示数是1.5V

D．此电路允许的最高环境温度为60℃

二、填空题

9．如图所示电路，闭合开关，电流表的示数将 　     　（填“变大”“变小”或“不变”），这是因为两个电阻的连接方式为　     　联，闭合开关相当于增加了电路中导体的 　         　。

10．在如图（a）所示电路中。当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图（b）所示，则电阻R1两端的电压为　     　V，R1与R2的电阻比是　     　。

11．电阻A和B的U-I图象如图甲所示。将电阻A和B串联起来，接入如图乙的电路。闭合开关S后，电流表示数为0.2A，可知电源的电压为　     　V， 电路总电阻为　     　Ω。

12．如图所示表示一种自动测定油箱内油面高度的油量表。图中R0的作用是　         　，测量表其实是一个　     　表，当油箱油面下降时，油量表的示数将变　     　。

13．如图所示的电路中，电源电压U=3V，R1=2Ω，闭合开关后，电流表读数为0.5A，则R2的阻值为　     　Ω。

14．我国刑法规定，从2011年5月1日起，驾驶员醉酒后驾车要负刑事责任。为了打击酒驾行为，交警常用酒精浓度监测仪对驾驶人员进行酒精测试，如图乙所示是一款酒精浓度监测仪的简化电路图，其电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为酒精气体浓度传感器（气敏电阻），R的阻值与酒精浓度的关系如图丙所示。当接通电源时，酒精浓度越大，电阻R越　     　，电流越　     　，这时电压表和电流表的比值　     　（填“变大”、“变小”或“不变”）。

三、实验探究题

15．为测量一个铭牌上标有“2.5V”小灯泡的电阻，小刚准备了如下实验器材：电压恒为3V的电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线若干。

（1）如图甲所示的实物电路中有一根导线连接错误，请在错误的导线上画“×”，并用笔画线代替导线正确连接电路。

（2）正确连接电路以后，在闭合开关前，应该将滑动变阻器的滑片移动到　     　（选填“A”或“B”）端。

（3）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡不发光，电流表示数始终为零，电压表有示数但不发生变化，造成这些现象的原因可能是　           　。

（4）排除电路故障后，当小灯泡发光时，电压表和电流表的示数如图乙所示，此时小灯泡的电阻是　     　Ω；若想测量小灯泡正常发光时的电阻，应将滑动变阻器的滑片向　     　（选填“A”或“B”）端移动。

16．图甲是小芳“探究电流与电阻的关系”的实验电路图。已知电源电压恒为4.5V，滑动变阻器规格为“20Ω  2A”，可供选择的定值电阻的阻值为2Ω、5Ω、10Ω、10Ω、20Ω和30Ω。

（1）小芳根据图甲连接的实物电路如图乙所示，其中一根导线连接是错误的，请在图乙中将这根线打上“×”，并补画出正确的连线；

（2）电路连接正确后，小芳先用5Ω的定值电阻进行实验，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，此时电流表的示数如图丙所示，则定值电阻两端电压为　     　V；小芳断开开关，将5Ω的定值电阻换成了10Ω的定值电阻，然后准备闭合开关再向　     　（填“左”或“右”）移动滑片直至电压表示数与上一次电压表示数相同。但同组同学立即制止了她的做法，认为在实验操作上须更加规范，即接下来的操作应该是　                                               　；

（3）如果将所测得的数据描成图像来反映实验结论，最可能是的图中　     　；

（4）小芳发现另一同学用完全相同的器材和连线方式也进行了该实验，数据记录如下表：

| 实验次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| I/A | 1.20 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | 0.08 |

小芳认为该同学要得到第1次数据，应对图乙实验装置中的　     　进行调整才能测出。将该表格拿到老师处复查，发现还有一组数据不合实际，该组数据的实验次序为　     　，理由是　                   　。

四、计算题

17．如图所示，电源电压保持不变，定值电阻R1、R2的阻值分别为10Ω、30Ω。当开关S1、S2均闭合时，电流表示数为1A。求：

（1）电源电压；

（2）仅闭合开关S1时，电流表的示数。

18．如图所示，R1=R2=30Ω，R3=15Ω，电源电压恒定。

（1）若只闭合开关S时，电流表的示数是0.1A，求此时总电阻；

（2）此电路电源电压是多少；

（3）当S、S1、S2都闭合时，电流表的示数是多少。

19．现代生物医学研究使用的细菌培养箱内温度需要精确操控，操控的方法之一是用热敏电阻来探测温度，其原理如图甲所示，将热敏电阻置于细菌培养箱内，其余都置于箱外，这样就可以通过电流表或电压表的示数来表示箱内的温度；已知该电路中电源电压是12V，定值电阻R的阻值100Ω，热敏电阻R0的阻值随温度变化的关系如图乙所示，求：

（1）这种热敏电阻是由　     　（选填“半导体”或“超导体”）材料制成的，当培养箱内的温度升高时，电流表的示数将　     　（选填“变大”“变小”或“不变”）；

（2）当培养箱内的温度为40℃时，电路中的电流表示数是多大？

（3）已知电流表的量程是0～40mA，电压表的量程0～15V，则此电路能够测量的最高温度是多少？

参考答案

1．C

2．A

3．A

4．B

5．D

6．A

7．C

8．D

9．变大；并；横截面积

10．5.6；4∶1

11．3；15

12．保护电路；电压；小

13．9.4

14．小；大；不变

15．（1）

（2）A

（3）小灯泡断路

（4）3.8；B

16．（1）

（2）2；右；将滑动变阻器滑到最大阻值处，再闭合开关进行实验

（3）C

（4）电流表；1；滑动变阻器阻值太小

17．（1）解：当开关S1、S2均闭合时，只有电阻R1接入电路，电阻R2被短路，电流表测量电路中的电流，电流表的示数为1A，定值电阻R1的阻值 为10Ω，电阻R1两端的电压 U1=IR1=1A×10Ω=10V

所以电源电压 U=U1=10V ：

答：电源电压为10V；

（2）解：仅闭合开关S1时，电阻R1、R2串联接入电路，电流表测量电路中的电流，电路中的总电阻 R总=R1+R2=10Ω+30Ω=4Ω

电路中的电流 I总=UR总=10V40Ω=0.25A

即电流表的示数为0.25A。

答：仅闭合开关S1时，电流表的示数为0.25A。

18．（1）解：由图知，若只闭合开关S时，R1与R3串联，电流表测电路中电流，所以电路的总电阻为R=R1+R3=30Ω+15Ω=45Ω

答：若只闭合开关S时，电流表的示数是0.1A，此时总电阻为45Ω；

（2）解：由欧姆定律可得，电源电压为U=IR=0.1A×45Ω=4.5V

答：此电路电源电压是4.5V；

（3）解：由图知，当S、S1、S2都闭合时，R2与R3并联，电流表测干路电流，由并联电路的电压特点可知U2=U3=U=4.5V

由欧姆定律可知，通过R2的电流为 I2=U2R2=4.5V30Ω=0.15A

通过R3的电流为 I3=U3R3=4.5V15Ω=0.3A

由并联电路的电流特点可知，干路电流为I'=I2+I3=0.15A+0.3A=0.45A

即电流表示数为0.45A。

答：当S、S1、S2都闭合时，电流表的示数是0.45A。

19．（1）半导体；变大

（2）从图象中可以看出，温度为40℃时，热敏电阻的阻值为400Ω，则串联电路的总电阻为R总＝R+R0＝100Ω+400Ω＝500Ω

所以，电流表的示数为 I=UR总=12V500Ω=0.024A

（3）当电路中电流最大为I′＝40mA=0.04A

时，电压表的示数为U2＝I′R＝0.04A×100Ω＝4V

因为电压表的量程为0～15V，所以串联电路中的最大电流为I最大＝0.04A，根据 I=UR 可得电路中最小总电阻 R总最小=UI最大=12V0.04A=300Ω

根据串联电路的总电阻等于各用电器的电阻之和可知，此时热敏电阻的最小阻值为R0最小＝R总最小﹣R＝300Ω﹣100Ω＝200Ω

从图象上可以看出当热敏电阻的阻值为200Ω时，温度为60℃，即此电路能够测量的最高温度是60℃。