第十六章 电压 电阻

一．选择题

1．下列单位换算中正确的是（　　）

A．3.6km＝3.6km×1000m＝3600m

B．3.6km＝3.6km×1000＝3600cm

C．3.6km＝3.6×1000＝3600m

D．3.6km＝3.6×1000m＝3600m

2．2019年初，我国22岁的年轻科学家曹原在石墨烯超导领域中取得了重大突破，让超导科技向前迈出了一大步。下列电器或元件中适用超导材料的是（　　）

A．电动机中的线圈	B．白炽灯的灯丝

C．热得快的电热丝	D．电暖气的加热管

3．如图所示，当开关S闭合后，两只灯泡均发光，两表均有示数。过一段时间后，发现一只灯泡熄灭，电压表示数为零，电流表示数变增大。造成这种情况的原因可能是（　　）

A．灯L1短路	B．灯L1断路	C．灯L2短路	D．灯L2断路

4．将滑动变阻器的滑片P向左移动时，图中的四种连接方法，可使变阻器接入电路部分的电阻增大的是（　　）

A．	B．

C．	D．

5．如图所示电路中有两个小灯泡，两个电表（电流表或电压表），在图中〇内填入合适的元件，要求开关闭合时两灯均能发光，且两电表的示数均不为零，则下列符合要求的是（　　）

A．a为小灯泡，b为电流表，c为电压表

B．a为电流表，b为小灯泡，c为电压表

C．a为电压表，b为电流表，c为小灯泡

D．a为小灯泡，b为电压表，c为电流表

6．如图所示电路中，电源电压保持不变，已知R1：R2＝2：1，则下列说法正确的是（　　）

A．通过R1、R2的电流之比为2：1

B．电流表A1、A2的示数之比为2：1

C．电阻R1、R2两端的电压之比为2：1

D．电流表A1、A2的示数之比为3：2

7．一定值电阻R与一个最大阻值是2R的滑动变阻器串联接入电路，电源电压保持不变，当滑动变阻器连入电路的阻值由零变到最大值时，对于定值电阻R（　　）

A．电流减为原来的2/3

B．电压减为原来的2/3

C．在相同时间内消耗的电能变为原来的1/3

D．在相同时间内消耗的电能只有原来的1/9

8．如图所示，开关S闭合时，两电压表的指针位置相同，则电阻R1和R2两端的电压可能分别为（　　）

A．8V 2V	B．10V 2V	C．2V 8V	D．2V 10V

二．填空题

9．我们家庭照明电路的电压是　      　V．台灯和控制它的开关是　     　（串联/并联）的，开关必须接在　   　（零/火）线上。

10．LED灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管，二极管是由　      　材料制成的。在发电厂发电、输送电能等方面若能采用　     　材料，就可以大大降低由于电阻引起的电能损耗。

11．如图甲所示。开关S闭合后，电压表测的是　     　灯（选填“L1”或“L2”。）两端的电压，若电源电压是6V，电压表的示数如图乙所示，则灯L2两端的电压是　      　V．

12．如图所示的是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的　       　，从而减小了导线的　     　，以达到减少输电线上电能损失的目的。

13．（1）如图1所示的卷尺，它的分度值是 　      　cm，量程为 　         　；如图2所示，停表显示的时间为 　        　s。

（2）某滑动变阻器的铭牌如图3所示，则该滑动变阻器允许通过的最大电流为 　      　A；图3和图4所示的器材都是通过改变接入电路中电阻丝的 　     　来改变电阻的大小。

（3）如图5所示的温度计，　   　是体温计，它们都是利用液体的 　       　性质制成的。

14．如图所示，电源电压是6V且不变，S闭合后电压表V1示数为2V，则灯L1和灯L2中电阻较大的是　     　，通过灯L1和灯L2的电流是　     　（选填“L1”、“L2”或“一样”）大。

三．作图题

15．如图所示的电路，请在圆圈内填入电表（电压表或电流表）的符号，使开关S闭合时两灯都能发光且两电表均有示数。

四．实验探究题

16．“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示。

（1）为了使探究得出的填论具有普遍意义，L1、L2应该选择规格　     　的小灯泡。

（2）小明根据图甲连接好电路闭合开关，电压表示数如图乙所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该　                  　。

（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，将与A点相连的导线改接到C点。这样操作会导致电压表出现的现象是　         　。

（4）小明按正确方法多次测量AB、BC、AC之间的电压得出规律。若UAB＝2.2V，UBC＝1，6V，则UAC＝　      　V。

17．在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，所用电路如图所示。闭合开关后，在M、N之间分别接上不同导体，通过观察相关现象来寻找影响导体电阻大小的因素。

| 编号 | 材料 | 长度L/m | 横截面积S/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0 |
| B | 镍铬合金 | 0.50 | 1.0 |
| C | 镍铬合金 | 0.25 | 2.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.25 | 1.0 |

（1）若提供了4根电阻丝，规格、材料如上表所示，为了探究电阻与导体横截面积的定性关系，可依次把尖嘴夹M、N跟材料A和材料　   　（填字母编号）的两端相连，先后记下电流表示数IA和I？，它们的大小关系是IA　   　I？（选填“＞”“＜”或“＝”）；

（2）若只有一根大约1米长的电阻丝，借助工具钳，利用上述电路能够完成哪些因素对电阻产生影响的探究：　          　。

（3）请评估电路中接有电流表的情况下，还必须接入灯泡的原因：　       　。

五．计算题

18．在如图甲所示电路中，电源电压保持不变，当闭合开关时，两灯正常工作。电压表V1和V2的指针位置完全一样，如图乙所示。已知图乙电压表的量程分别为0﹣3V和0﹣15V，求：

（1）电源电压；

（2）灯L2两端的电压；

（3）灯L1两端的电压。

19．如图电路图，电源电压为12V，闭合开关后灯泡L1和L2都能正常发光，此时两只电流表的指在如图所示相同的位置。

（1）该电路中电流表A1、A2的示数分别是多少？

（2）灯泡L1和L2的电流I1、I2分别是多少？

（3）灯泡L1和L2的电压U1、U2分别是多少？

答案

1．D

2．A

3．A

4．A

5．B

6．D

7．D

8．A

9．220；串联；火

10．半导体；超导

11．L1；4.5

12．横截面积；电阻

13．（1）0.2；0～5.5m；306.5；（2）1.5；长度；（3）甲；热胀冷缩

14．L2；一样

15．

16．（1）不同；（2）断开开关，将电压表的量程改接为0﹣3V；（3）指针反向偏转；（4）3.8

17．（1）C；＜；（2）长度、横截面积； （3）保护电路

18．（1）7.5V

（2）1.5V

（3）6V

19．（1）0.2A、1A

（2）0.2A和0.8A

（3）都是12V