苏科版九年级物理第十四章《欧姆定律》单元测试

- 选择题（每题2分计24分）

1、由欧姆定律变形可得，下列说法正确的是（　　）

A．导体电阻大小跟它两端的电压成正比          B．导体电阻大小跟通过它的电流成反比

C．导体电阻大小由它两端电压和通过电流决定    D．导体电阻大小等于它两端电压与通过电流的比值

2、计算机芯片中有大量用硅、锗等材料制成的电路元件，硅和锗属于下列哪些材料（　　）

A．导体	B．半导体	C．绝缘体	D．超导体

3、定值电阻R的U-I关系图像如图所示，当该电阻两端电压为3V时，通过它的电流为（　　）

A．1A	B．2A	C．3A	D．4A

4、滑动变阻器，是通过改变下列哪个因素来改变接入电路中电阻大小的（　　）

A．温度	B．横截面积	C．长度	D．材料

5、已知电源电压是6V，小灯泡上标有“4.5V0.3A”字样，为了使小灯泡能正常发光，我们需要（　　）

A．串联一个10Ω 的保护电阻	B．串联一个5Ω 的保护电阻

C．并联一个10Ω 的保护电阻	D．并联一个5Ω 的保护电阻

6、如图示，当把滑动变阻器接入电路后，滑片P向左滑动时，电路电阻变大，此时与电路相连接的接线柱应是（　　）

（6题图）（7题图）（8题图）

A．C和D	B．B和D	C．A和C	D．B和A

7、如图所示是某种灯泡的U﹣I关系图象，当该灯泡两端电压为8V时，通过灯泡的电流可能是（　　）

A．0.4A	B．0.6A	C．0.7A	D．1A

8、LED灯带在装饰材料中被广泛应用．芳芳同学在研究其内部结构时发现，灯带中的LED灯串联后经电流适配器接入照明电路，如图所示．她取下一只LED灯接在电池两端，灯不亮，对调电池正负极后灯亮了，但用手触摸几乎不发热．以下推断符合上述事实的是（　　）

A.  一只LED正常工作的电压是220V          B. 灯带中一只LED灯断路后其它灯还亮

C. LED灯工作时主要是将电能转化为内能      D. LED灯具有单向导电性

9、如图所示的电路中，当开关闭合，滑动变阻器的滑片向左移动时（　　）

A．电流表示数减小，电压表示数不变	   B．电流表示数增大，电压表示数增大

C．电流表示数减小，电压表示数减小	       D．电流表示数增大，电压表示数减小

10、小伟给学校劳动实践基地的蔬菜大棚设计了一个测量空气湿度的电路图，如图甲所示。电源电压恒为6V，定值电阻的阻值为20Ω，湿敏电阻R的阻值随空气湿度H的变化关系图乙所示。下列分析正确的是（　　）

A．空气湿度越大，湿敏电阻R的阻值越大          B．空气湿度越大，电压表示数越小

C．当空气湿度为40%时，电压表的示数为3.6V      D．当电路中电流为0.15A时，空气湿度为50%

11、如图所示，电阻、为定值电阻，电源电压保持不变。当开关闭合，接a端时，电流表示数为I；当开关闭合，接b端时，电流表示数为2I，则未知电阻的阻值是（　　）

（11题）           （12题）

A．	B．	C．	D．

- 12、图示电路中，R1、R2是定值电阻，开关S闭合一段时间后，电流表示数突然减小.用电压表检测电路，当电压表接 a、b两点时，电压表有示数；接b、c两点时，电压表无示数。则故障原因可能是（        ）

- A. 仅R1断路	        B. 仅R2断路	      C. 电流表断路	        D. ac导线断路

- 填空题（每空1分，21题2分，共26分）

- 将4Ω、8Ω两个电阻串联后总电阻为　   　Ω，它们串联接到电压为6V的电源上，电路中的电流

- 为　   　A，若将它们并联接到6V的电源上，流过4Ω电阻的电流为　   　A。

14、有一只小灯泡上标有“3.6V  0.3A”字样，灯泡正常发光时的电流是________A。如果我们只有电压为6V的电源，要使小灯泡正常发光，需要       （串联、并联）一个________Ω的电阻。

15、两个电阻串联在电路中，已知。通过两个电阻的电流的大小关系是______（选填“>”“=”或“<”），加在两个电阻两端的电压的大小关系是_______（选填“>”“=”或“<”）若R1、R2并联，通过两个电阻的电流的大小关系是______（选填“>”“=”或“<”）。

16、已知小灯泡L的正常工作电压为2.5V，通过灯丝的电流与其两端的电压关系如图所示，则灯泡正常发光时的电阻为        Ω。把此灯泡与15Ω的定值电阻并联在电源电压为1.5V的电路中，则并联电路的总电流是        A，如图可知灯泡的电阻随温度的升高而            （降低、升高）。

（16题图）        （17题图）

17、如图所示，电源电压恒为3V。闭合开关S，电压表的示数为0.5V，则灯泡L2两端的电压为          V，灯泡L1与L2的电阻之比为          ,s断开时电压表的示数为          V，

18、在如图所示的电路中，电源电压6V，。电压表量程为0~15V，电流表A量程为0~3A、量程为0~0.6A，闭合开关S，电压表的示数为___________V。当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电流表A的示数___________，电压表示数与电流表示数的比值___________（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

（18题图）             （19题图）

19、如图所示，电源电压恒为6V，R1为，闭合开关后，电流表的示数为0.4A，则通过R1的电流为______A，R2的阻值为的______，干路电流为______A。

20、如图所示是某同学设计的压力计电路原理图。当闭合开关S，A板受到向下的压力增大时，接入电路的阻值___________（填“增大”或“减小”），R1两端电压        （填“增大”或“减小”）为实现压力增大，电表示数增大，应把___________表改装为压力计。

（20题图）            （21题图）

21、如图所示，电源电压为12V，电阻R1的阻值为10Ω，开关S闭合后，当滑动变阻器R3的滑片P位于最左端时，电压表的示数为6V，电阻R2的阻值为 　   　Ω。调节滑片P，使电压表的示数从3V变为1.5V，则R3接入电路中的阻值变化了 　   　Ω。

- 解答题（22，23、24每题6分，25、26、27、28题每空2分共50分）

22、如图所示电路中，电源电压为12V，当开关闭合后，电压表的示数为8V，已知小灯泡的电阻R为10Ω．求：

（1）通过小灯泡的电流；   （2）电阻R的阻值。

23、定值电阻R1两端加4.5V电压时，通过的电流为0.45 A．如图所示电路，电源电压不变，R1和定值电阻R0并联，电流表示数为0.50A；用阻值为30Ω的电阻R2替换R1，电流表示数变为0.30 A．求：

（1）R1的阻值；    （2）电源电压。

24、如图所示的电路中，R1＝6Ω，滑动变阻器的规格为“20Ω 1A”，电源电压为4.5V且保持不变。电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V。

（1）为保护电表，滑动变阻器接入电路中的阻值范围为多少？

（2）当滑动变阻器接入电路中的阻值R2为9Ω时，电流表、电压表的示数分别为多少？

25、如图甲为小俊和小红在探究电阻一定时电流与电压关系的实验中连接的部分实物图。

（1）用笔画线代替导线将实物图连接完整，使滑片向右滑动时电流表的示数变大；

（2）正确连接电路，闭合并关后，发现电流表无示数，电压表有示数，则电路可能出现的故障是      ；

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| 电流I/A | 0.08 | 0.16 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.48 |

（3）排除故障后，测量出的数据如上表，请在图乙的坐标纸中描点画出I-U图像；

（4）小俊和小红分析图像后得出了结论，为了使结论具有普遍性，小俊提出用刚才的实验器材增加实验次数，小红提出换用不同的定值电阻重复前面的实验。你觉得科学合理的是      （选填“小俊”或“小红”）的方案；

（5）他们发现另外一组的同学画出的图像（如图丙）所反映出的规律与自己的不同，请你分析该小组实验中可能存在的问题是      。

26、图甲是用伏安法测电阻的实物图，所用滑动变阻器的规格是“20Ω 1A”，电源为两节新干电池，待测电阻Rx的阻值约为10Ω。

（1）用笔画线代替导线在图甲中完成电路连接，要求滑动变阻器的滑片向B端滑动时连入电路的电阻变大。

（2）排除故障后，移动滑动变阻器的滑片到某一位置，此时电压表示数为2.4V，电流表的示数如图乙所示，则Rx的阻值为　   　Ω。

（3）经过多次测量得到的实验数据如表所示

| 数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.32 |

为减小实验误差，小明依据多次测量取平均值的做法进行了如下运算Rx=0.75V+1.0V+1.5V+2.0V+2.5V50.09A+0.14A+0.22A+0.28A+0.32A5≈7.38Ω，由此得电阻Rx＝7.38Ω．这样的算法是　   　（选填“合理”或“不合理”）的。

（4）小华认为：不用电流表，只用电压表和定值电阻R0，由图丙同样可以测得未知电阻Rx的阻值。小华设计方案如下：a．闭合S1、断开S2，读出电压表示数为U1；b．闭合S1、S2，读出电压表示数为U2．电阻Rx的表达式为Rx＝　   　（用测量值U1、U2及R0来表示）。

27、在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：

导体的电阻可能与①导体的长度有关、②导体的横截面积有关、③导体的材料有关．

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示．

（1）按照图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察                      来比较导体电阻的大小．

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号_______两根电阻丝分别接入电路进行实验．

（3）分别将A和D两电阻丝接入图17电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟           有关．

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数如图18所示．但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差，解决这一问题的措施是                    ．

28、   阅读下列材料，并回答问题。

在伏安法测电阻的实验中，可以有以下两种测量方法，分别叫内接法和外接法。如图所示，分别为实验电路的一部分。电流表与电压表都有电阻，它们的电阻叫内阻，电流表的内阻非常小，约为RA＝0.05Ω，所以在电学实验中，它的内阻常常忽略不计；电压表的内阻非常大，约为RV＝10kΩ，连入电路中通过的电流很小，所以在电学实验中通过它的电流常常忽略不计。但在实际测量中这些忽略不计的物理量却使测量结果产生误差。

用毫安表测电阻可以用如图甲所示的电路测量电阻，a、b为接线柱。已知电源电压恒为U，毫安表量程为Ig、内阻为Rg。

（1）用导线将a、b直接连起来，移动滑动变阻器R1的滑片P，使毫安表指针正好偏转到满刻度Ig，Ig处就可以标为“0欧”，此时变阻器接入电路中的阻值R1＝　     　（用U、Ig、Rg表示）。

（2）保持变阻器R1接入电路中阻值不变，在a、b间接入被测电阻Rx，毫安表的读数I与Rx的关系式为I＝　         　。（用U、Ig、Rg、Rx表示）

（3）若U＝1.5V，Ig＝10mA，图乙毫安表的表盘上已经标出了0Ω的位置，请标出150Ω、1100Ω的位置。

第十四 章《欧姆定律》测试参考答案

一、选择题（每题2分，计24分）

- D    2、B     3、 A     4、 C     5、 B      6、B

- c     8、D      9、 B     10、 D    11、D    12、D

- 二、填空题（每空1分、21题2分计26分）

13、12；        0.5       1.5            14、0.3          串联        8

15、=            >           <          16、10          0.3        升高

17、 2.5         1∶5        3           18、6           变大          不变

- 19、0.6          15          1.0          20、增大        减小         电压表

21、100         400

- 三、解答题（22题6分，23、24每题8分，25、26、27题每空2分共50分）

22、1）通过小灯泡的电流为0.8A；    （2）电阻R的阻值为5Ω。

23、   1）R1的阻值为10Ω             （2）电源电压为3V。

24、（1）为保护电表，则滑动变阻器的变化范围为1.5Ω～12Ω；

（2）当滑动变阻器R2为9Ω时，电流表、电压表的示数分别为0.3A和2.7V。

25、（1）     （2）定值电阻R断路     （3）       （4）小红     （5）电压表并联接在了滑动变阻器的两端

26、（2）8；（3）不合理；（4）U1U2−U1×R0。

27、电流表示数      A、B     材料      断开开关，更换电流表的量程为小量程

28、（1）UIg−Rg；（2）UIgU+IgRx；