第十一章  简单机械和功  单元测试

一、单选题（每小题2分，共24分）

1．下列杠杆在使用时属于省力杠杆的是（　　）

A．  独轮车      B．  筷子        C．  笤帚	              D．  船桨

2．社会实践活动中，小明用如图所示的剪刀与园艺工人一起修剪树枝。下列说法正确的是（　　）

A．剪刀的刀口磨得锋利是为了增大压力

B．剪树枝时剪刀相当于一个费力杠杆

C．剪硬树枝时将手握住靠近支点O处时更省力

D．剪硬树枝时将树枝靠近支点O时更容易剪断

3．某同学旅游时，发现一种利用滚轴和绳子组装的特殊机械。当地人借助这种装置可以将较重的物体很轻便地搬运到二楼上面。他借助该装置提升100牛的重物（不计摩擦和装置的自重）。下列说法正确的是（　　）

A．可以把A、B简化看成动滑轮

B．人将绳拉过1米时，物体也上升1米

C．物体匀速上升时，人对绳的拉力为20牛

D．利用该装置不能省力，但能改变力的方向

4．2022年世界杯决赛中，梅西取得进球，带领阿根廷队赢得大力神杯。下列说法正确的是（　　）

A．足球在空中下落时，重力没有做功

B．梅西踢球射门，人的脚没有对足球做功

C．足球在水平地面沿直线滚动时，没有力对足球做功

D．门将手抛球时，对足球做了功

5．如图所示，水平面AC由粗糙程度相同的铁面AB和铜面BC拼接而成，AB=BC，磁铁M在水平拉力作用下从A到C做匀速直线运动，M在AB和BC段运动的时间分别为t1、t2，拉力做的功分别为W1、W2。则（　　）

A． t1=t2W1=W2	B． t1<t2W1=W2

C． t1=t2W1>W2	D． t1>t2W1<W2

6．小明在体育测试中30秒内做了10个引体向上，估算做引体向上时的功率约是（　　）

A．9W	B．90W	C．900W	D．9000W

7．汽车驶上陡坡时，驾驶员通常要进行调换挡位操作，以减小汽车的行驶速度，这样做的根本目的是（　　）

A．省力	B．安全

C．增大摩擦	D．增大爬坡的牵引力

8．跳绳是一种简便易行的锻炼方式。如图所示描绘了小明同学某次跳绳时重心的高度为6cm。若小明身体质量为50kg，则他1min内克服重力做功的功率为（　　）W。

A．75	B．180	C．60	D．66

9．关于简单机械和功，下列说法中正确的是（　　）

A．使用机械可以省力，也可以省功

B．使用机械可以省力，但不可以省功

C．做功的功率提高后，使用机械可以省功

D．机械效率提高后，使用机械可以省功

10．如图，是建筑工地上常见的一种塔式起重机。某次起重机上的滑轮组将质量为400kg的物体匀速提升9m后，吊臂又在水平面内匀速转动90∘，若滑轮组的机械效率是60%，g取10N/kg。下列分析和计算正确的是（　　）

A．滑轮组离O点越远，能吊起的物体重力越大

B．吊臂转动过程中滑轮组对物体不做功

C．此次作用在滑轮组绳端的拉力F是2000N

D．此次滑轮组克服滑轮重力做的额外功是24000J

11．如图所示的滑轮组拉着质量为2kg的物体A在水平桌面上做匀速直线运动。如果拉力为5N，物体A的速度为0.2m/s，滑轮组的机械效率为80%，下列说法正确的是（　　）

A．绳子自由端移动的速度为0.4m/s	B．物体A受到的摩擦力为8N

C．拉力F的功率为2W	D．若物体A上放一重物后，滑轮组的机械效率变大

12．如图所示，小明用5m长的长木板搭成一个斜面，帮助爸爸把一个质量为240kg的重物搬到2m高的卡车上，他和爸爸沿斜面共用了1200N向上的力F，在1min内将重物匀速推到车上，g取10N/kg，下列关于此过程中的说法正确的是（　　）

A．他们对重物做了480J的功	B．他们做功的功率为80J

C．斜面的机械效率为80%	D．使用斜面可以省力，也可以省功

二、填空题（每空1分，共20分）

13．如图所示，用扳手拧螺帽时，图               （选填“a”或“b”）的握法更有利于拧紧或松开螺帽，原因是动力臂更               （选填“长”或“短”）。

14．如图是使用手机和自拍杆自拍时的示意图，自拍杆可以看作是一个           （填“省力”或“费力”）杠杆（O为支点），已知自拍杆长1m（质量忽略不计），手垂直于杆的动力F1=24N，图中L1=10cm、L2=80cm，则手机对杆竖直向下的作用力F2=           N，当自拍杆前端向前伸长时，若保持F1的作用点、方向及支点位置不变，则F1大小将           。

15．如图所示，两位同学各持一根较光滑的木棍，在相距1m处面对面站立。另外一位同学取一根绳子，将绳子的一端系在其中一根木棍上，再按图所示依次绕过两根木棍，然后用较小的力缓慢拉动绳子的另一端，这两根木棍将      （选填“靠拢”或“分开”），木棍和绳子组成了一种简单机械，叫      。该过程说明了使用该装置可以      （选择“省力”或“省距离”）。

16．小明同学用40N的水平推力推着重100N的书箱在水平地面上前进了10m，松开手后，书箱由于           仍向前滑行了2m，整个过程中小明做功           J，书箱的重力做功           J，在后面2m过程中推力做功           J。

17．一辆新能源小汽车在平直公路上以20m/s的速度匀速行驶30km，发动机提供的牵引力是600N。则此过程中发动机的输出功率为           kW。当汽车需上坡时，一般为了增大牵引力，使汽车           （选填“加”或“减”）速。

18．如图所示，用一个动滑轮将200N的重物匀速提高，物体在10s内上升0.5m，拉力F为125N，则在此过程中，有用功为       J，拉力F的功率为       W，机械效率为       ，若增加物重，该动滑轮的机械效率将       （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

19．如图所示，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，将匀质杠杆拉至图中虚线位置，使挂在杠杆下面的钩码缓缓上升，转动摩擦不计。钩码总重为1.0N，钩码上升高度为0.1m，测力计上升高度为0.4m，则杠杆的机械效率为       （保留一位小数）；若只将弹簧测力计改为垂直于杠杆匀速拉动，杠杆的机械效率将       （变小/不变/变大）。

三、解答题（56分）

20．（3分）图甲是自行车手闸，其简化示意图如图乙。其中AOB部分可视为杠杆，O为支点，刹车线对A点的拉力为阻力F2，请在乙图中画出阻力的力臂l2和作用在杠杆AOB上的最小动力F1。

21．（3分）如图所示，画出用该滑轮组提升重物时最省力的绳子绕法。

22．（9分）打造健康扬州，倡导绿色出行。自行车专用车道，全程长4.5km。若一辆自行车匀速行驶通过车道所用时间为900s，行驶过程中牵引力是40N，请你根据提供的数据计算：

（1）自行车的速度；

（2）行驶完车道全程牵引力所做的功；

（3）自行车的功率。

23．（9分）如图是现代家庭使用的升降衣架的结构示意图，它可以很方便晾起洗好的衣服，其实就是通过一些简单机械的组合来实现此功能的。已知晾衣架上所挂衣服质量为4kg，动滑轮、杆和晾衣架总质量为1kg。小燕同学用力F拉动绳子自由端，在5s时间内使衣服匀速上移0.5m（g=10N/kg，不计绳重和摩擦）。求：

（1）绳子F的大小；

（2）拉力所做的功W；

（3）整个过程中机械效率η。

24．（5分）在“探究杠杆平衡条件”的实验中

（1）实验前小明同学先把杠杆的中点支在支架上，杠杆静止在如图甲所示的位置，此时杠杆处于          （选填“平衡”或“不平衡”）状态。为了使杠杆在水平位置平衡，此时应向右调节平衡螺母，这样做的好处是            ；

（2）某同学进行正确的实验操作后，根据图乙这一组数据得出探究结论，这样做对吗？说明理由        ；

（3）如图乙所示，杠杆在水平位置平衡。如果在杠杆两侧各去掉一个相同的钩码，则杠杆          （填“左”或“右”）端将下沉；

（4）如果利用如图丙所示装置进行实验，每个钩码重0.5N，杠杆平衡时弹簧测力计的读数应为          N。如果保持弹簧测力计拉力作用点的位置不变，把弹簧测力计沿虚线方向拉，为了保证杠杆在水平位置平衡，其示数将          （选填“变大”“不变”或“变小”）。

25．（4分）小红和小明在“探究哪些因素影响滑轮组的机械效率”实验中，测得了三组数据，如表所示：

| 次数 | 钩码重G/N | 钩码上升的高度h/cm | 测力计的示数F/N | 绳端移动的距离s/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 0.8 | 15 |
| 2 | 4 | 5 | 1.5 | 15 |
| 3 | 6 | 5 | 2.2 | 15 |

（1）实验时，应沿着      方向      拉动弹簧测力计；

（2）他们设计这三次实验的目的是为了探究滑轮组的机械效率与      是否有关；

（3）他们通过分析表格中的数据，得到了提高滑轮组机械效率的一种方法，汽车作为一种“机械”， 提高效率对节能减排有重要意义，请你指出以下三种提高效率的方法中，方法      是与本实验同理的；

方法一：鼓励人们“拼车”出行，使汽车尽量满员出行；

方法二：汽车制造厂用新材料减轻汽车重量；

方法三：经常给汽车做保养，保持良好的润滑。

（4）小明发现绳端移动的距离与钩码上升的高度有固定的倍数关系，于是他认为钩码重一定时，无论将钩码提升多高，都不影响该滑轮组的机械效率；小红则认为：钩码提升的高度不同，有用功就不同，机械效率就变化了，你认为      的看法是正确的；

（5）为了方便读数，小红认为可以让弹簧测力计保持静止时读数， 如果让弹簧测力计保持静止时读数，则所测出的滑轮组机械效率将比其真实值      （选填“偏大”、“偏小”或“不变”）。

26．（5分）在“探究定滑轮和动滑轮的特点”实验时，小明用同一个滑轮做了四次实验，前两次按图甲、乙进行，后两次按图丙进行，并将测得的数据记录在表格中。

| 实验序号 | 钩码重G/N | 钩码上升的高度h/cm | 拉力F/N | 绳子自由端移动的距离s/cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 |  |
| 2 | 2.0 | 20.0 | 2.0 | 20.0 |  |
| 3 | 1.0 | 20.0 | 0.7 | 40.0 |  |
| 4 | 2.0 | 20.0 | 1.2 | 40.0 |  |

（1）分析第1、2次的数据，可以得出结论：使用定滑轮           （选填“能”或“不能”）省距离；用图乙进行实验时，若小明将绳子的自由端从如图位置向右下方匀速拉，拉力的大小将           （选填“变大”、“不变”或“变小”）；

（2）第3、4次实验时，弹簧测力计需沿           方向匀速拉动；分析3、4次实验数据时发现，拉力的大小总比钩码重力的一半要大，这是因为           ；（写出一条即可）

27．（8分）引体向上是同学们经常做的一项健身运动，如图所示，该运动的规范动作是两手正握单杠，由悬垂开始，上提时，下颚须超过杠面；下放时，两臂放直，不能曲臂。这样上拉下放，重复动作，达到锻炼臂力和腹肌的目的。课外活动时，小华同学连续做了15个规范的引体向上，小组的同学们设计了如下表格，并测量一些物理量估测小华同学做引体向上时的功率。

| 人的质量m/kg | 完成15个的时间t/s | a | 功率P/W |
| --- | --- | --- | --- |

（1）所需要的测量器材有刻度尺、秒表和           ；

（2）请在表格a处填上合适的物理量、符号及单位：           （不需要填写数据）；

（3）写出计算小华同学做引体向上时功率的表达式：P=       （利用以上测量的物理量符号表示）；

（4）如果两位同学完成15个规范动作的时间都是1min，两位同学的功率是否一定相等？理由是           。

28．（10分）阅读短文，回答问题。

螺旋在生产生活中的应用

根据斜面可以省力的原理，人们在生活中发明了螺旋状的机械工具，如螺栓、螺钉、螺旋千斤顶等（如图所示）螺旋千斤顶又称机械式千斤顶，是通过人力旋转手柄，使螺杆上升，从而达到将重物举起的目的。

普通螺旋千斤顶靠螺纹自锁作用支持重物，最大起重量能达10吨，且构造简单，但传动效率低，返程慢。自降螺旋千斤顶的螺纹无自锁作用，装有制动器，放松制动器，重物即可自行快速下降，缩短返程时间，但这种千斤顶构造较复杂。

（1）生活中为了将螺钉旋入木板中，用螺丝刀旋转螺钉时，可以省                ，但不能省         ；

（2）为了使螺栓使用时更省力，可以在螺纹上涂抹一些润滑油，这是为了减小          ，盘山公路也可以看成一种螺旋，其目的主要是为了省                   ；

（3）使用螺旋千斤顶时升起同一重物时，能提高螺旋千斤顶效率的主要办法是        （选填“加润滑油”或“加长手柄”）。

参考答案

1．A

2．D

3．C

4．D

5．C

6．B

7．D

8．A

9．B

10．B

11．D

12．C

13．b     长

14．费力     3     变大

15．靠拢     滑轮组     省力

16．惯性     400     0     0

17．12     减

18．100     12.5     80%     变大

19．41.7%     不变

20．

21．

22．（1）5m/s；（2）1.8×105J；（3）200W

23．（1）12.5N；（2）50J；（3）80%

24．平衡     消除杠杆自重对实验的影响     不对，实验只有一组数据，结论没有普遍性     左     2.25     变大

25．竖直向上     匀速     提升物体的重力     一     小明     偏大

26．不能     不变     竖直     滑轮有重力

27．体重计     见解析     15mght     不一定

28．力     功     摩擦力     力     加润滑油