苏科版九年级物理第十一章《简单机械和功》单元测试提优

- 选择题（每题2分计24分）

1、如图所示，是仿照人的手臂设计的我国天宫空间站的机械臂。下列工具使用时与机械臂属于同类型杠杆的是（　　）

A．夹起食物的筷子	     B．拔钉子的羊角锤

C．剪铁丝的钢丝钳	     D．起瓶盖的开瓶扳手

2、小宇同学想用10 N的力提起重20 N的物体,下列简单机械中(不计机械重及摩擦),不可以使用的是	(　　)

A.一个定滑轮       B.一个动滑轮

C.杠杆            D.一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组

3、如图所示，用方向不变的力F，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，F的大小变化情况有（　　）

A．逐渐变大	B．逐渐变小	C．保持不变	D．无法判定

4、在如图所示的四种情境中，人对物体做功的是                             (    )

5、身高1.9m、体重80kg的运动员，在一次撑杆跳训练中的成绩是5m，则他克服重力做的功最接近（运动员起跳前重心高约1m）（　　）

A．1600J	B．2400J	C．3200J	D．4000J

6、用大小相同的力F,作用在质量不同的物体上,使它们分别在同一水平面上沿力的方向移动相同的距离s(如图所示),F所做的功分别为W1和W2,则	(　　)

A.W1=12W2    	   B.W1=W2          C.W1=2W2   	           D.W1=4W2

7、参加初中毕业学业考试的王小鹏同学听到考试预备铃响了,考室还在四楼呀!他一口气从一楼跑到四楼考室,所用时间为30 s。他上楼过程克服自身重力做功的功率最接近	(　　)

A.1.5 W	    B.15 W	  C.150 W	     D.1500 W

8、在自由下落过程中物体运动速度会越来越快．一个物体由A点自由下落，相继经过B、C两点，已知AB＝BC，如图所示，物体在AB段重力做功W1，做功功率P1；在BC段重力做功W2，做功功率P2，则下列关系正确的是（   ）

A．W1≠W2   P1≠P2	      B．W1＝W2  P1＝P2

C．W1＝W2  P1>P2	      D．W1＝W2  P1<P2

9．如图所示，用滑轮组将重为15N的物体匀速提升0.2m，作用在绳端的拉力F为6N，不计绳重和摩擦。利用以上信息不能求解的物理量是（　　）

A．拉力的功率	  B．动滑轮的重力    C．拉力做的功	  D．滑轮组的机械效率

10、．如图所示，甲、乙装置所用滑轮质量均相等，用它们分别将所挂重物竖直向上匀速提升。若，竖直拉力分别为F1和F2，两装置的机械效率分别为，和（忽略绳重和摩擦），则下列判断正确的是（　　）

A．；	B．；	C．；	D．；

11、小明用动滑轮竖直向上提升重物，下列措施能提高动滑轮机械效率的是（　　）

A．减小物体的重力	B．增大重物上升的高度

C．减小动滑轮的重力	D．增大重物上升的速度

12、如图所示，用大小相同的拉力F把等质量的甲、乙两物体沿斜面AB、AC从底端匀速拉到斜面顶端，两次的机械效率分别为η甲、η乙，下列分析正确的是（　　）

A．η甲＞η乙      B．η甲＜η乙	C．η甲＝η乙       D．条件不足，无法比较

- 填空题（每空1分，21题2分，共26分）

13、 如图所示，古代士兵常用定滑轮把护城河上的吊桥拉起，使用定滑轮可以       （选填“省力”、“省距离”或“改变动力方向”）；吊桥可以看作杠杆，绳子对它的拉力是动力，吊桥受到的____力是阻力。在拉起吊桥的过程中，阻力臂大小       （选填“变大”“变小”或“不变”）。（13题）

- 14、如图所示刻度均匀杠杆AC，可绕支点O自由转动，杠杆自身重力忽略不计．在B点挂一个重为6N的物体，为了用最小的力能使杠杆平衡，应在杠杆______点施加一个方向______的作用力，这个最小作用力的大小应为______N。

15、 如图所示，质量分布均匀的相同的两块砖平放在水平地面上。现用始终竖直向上的力F1和F2分别作用在ab和cd的中点，使它们缓慢的竖直起来，且砖不在地面上滑动。当砖的左边ab、cd刚离开地面时，F1      F2；当两块砖抬高至竖直位置时，F1、F2做功分别为W1、W2，则W1     W2。（选填“＜”、“＞”或“=”），相当于             杠杆（省力、费力）。

- （16题图）     （17题图）

16、2022年北京冬奥会上智能设备广泛应用，一款智能送餐机器人的重力是500N，如果机器人在水平路面上以0.8m/s的速度沿直线匀速运动50m，它所受到的阻力为60N。机器人的重力做功 　　J，牵引力对机器人做功 　     　J功率是             W。

17、使用简单机械可以给人们的生活带来便利：旗杆的顶端安装着一个　   　滑轮，用来改变拉力的方向；把被剪物体尽量靠近剪刀的转动轴，可减小　   　臂，剪断物体更省　   　。

18、如图为某景区的盘山公路，盘山公路可以          （省力、省功）汽车行驶过程中遇到陡坡时司机常常要换用低速档，这样做是因为在发动机的输出功率一定时可以增大           。一辆总重为1×105N的汽车经过某一长为200m的路段时，竖直高度上升了20m，如果汽车的牵引力恒为2.5×104N，此过程中盘山公路斜面的机械效 率为          。

- 用如图所示的滑轮组将重200N的物体在10s内竖直匀速提升4m，机械效率为80%，则有用功

- 为 　   　J，拉力的功率为 　   　W。若增大所提物体的质量，则滑轮组机械效率将 　  　（选填“增大”、“不变”或“减小”）。

- 如图所示，斜面长s=0.5m，高h=0.2m，用平行于斜面大小为的2.5N拉力，2s时间内可以将重为5N的物体从斜面底端匀速拉到斜面顶端。则拉力所做有用功的功率为     W；该斜面的机械效率是       ；斜面对物体摩擦力为      N。

- （19题图）（20题图）

- 21、为什么汽车上坡时，司机经常用换挡的方法减小速度？ 为什么同样一辆机动车，在满载时的行驶速度一般比空载时小得多？

- 解答题（22、23、24每题6分，25、26、27每空2分共50分）

22（1）如图所示，O是杠杆的支点，画出力F的力臂并用字母L标明。

- 如图所示，某人站在A处用一根绳子和两个滑轮提起物体B，画出最省力的绕线。

- 如图所示是一个绕O点转动的轻质杠杆，已知阻力F2的方向，以及动力F1的力臂，请在图中画出动力Fl和F2的力臂。

- 23、如图小明拉着质量为30kg行李箱匀速经过一段长度 、高度 的斜坡路面，用时10s，若此过程拉力F方向沿斜面向上，大小为125N。

- 求（1）小明对行李箱做的有用功和斜面的机械效率；

- （2）拉力F做功的功率。

- 24、工人用图示装置在10s内将质量为45kg的货物匀速提升2m，此过程中拉力的功率为120W.  （g取10N/kg ）求（1）求滑轮组的机械效率.

- （2）若工人用此装置匀速提升其他货物，测得拉力大小为300N，额外功占总功的20%，求工人提升货物的重.

25．小明在探究“杠杆平衡条件”的实验中，所用的器材有：每格长度等距的杠杆、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线、每个重力都为0.5N的钩码若干个。

（1）实验前将杠杆中点置于支架上，调节平衡螺母使杠杆在水平位置静止的目的是：     ；

（2）如甲图所示，杠杆处于平衡状态。若杠杆的两侧同时增加一个钩码，那么杠杆的     （选填“右“或“左”）端下沉；

（3）在乙图中，将弹簧测力计由竖直方向旋转至沿虚线方向，如果要继续保持杠杆在水平方向静止，测力计的示数要     （选填“变小”“不变”或“变大”）；

（4）如果忽略杠杆自重对实验的影响，则在丙图中要使杠杆在水平位置保持平衡，弹簧测力计对杠杆的最小拉力为     ，方向为        。

（5）接下来，小明又进行了三次实验，将数据填在表中，最后总结得出规律。每次实验总是在前一次基础上改变F2、l1、l2中的一个量。小华分析数据后发现，第      次实验与前一次改变的量相同，需要调整的实验步骤是      。

| 序号 | F1/N | L1/cm | F2/N | L2/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 10.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 15.0 |
| 3 | 1.5 | 20.0 | 2.0 | 15.0 |
| 4 | 1.0 | 30.0 | 2.0 | 15.0 |

26、小明用图甲装置探究滑轮组的机械效率，实验数据记录如下：

| 实验次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物重G/N | 2 | 3 | 6 |
| 物体上升高度h/m | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 拉力F/N | 1.0 | 1.4 | 2.5 |
| 绳端移动距离S/m | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 机械效率η | 66.7% | 71.4% |  |

（1）实验中应竖直向上　   　拉动弹簧测力计；

（2）第三次实验的机械效率为　   　%；

（3）分析数据可知，提高同一滑轮组的机械效率，可以采取的措施是　   　；

（4）若在图甲装置的基础上，增加一个动滑轮，改为图乙所示的装置，提升同一物体，则滑轮组的机械效率　   　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

27．杆秤是一种称量质量的常用工具，小明找到一把带有秤砣的杆秤，向爷爷请教了杆秤的几个部件名称（如图甲所示），初步掌握了使用方法并进行了尝试：不挂重物，提住秤钮，当秤砣移动至定盘星处时，秤杆恰能处于空衡状态；将被称重物（如图中一网兜苹果）挂在秤钩上，移动秤砣悬线位置直至秤杆平衡，通过杆身刻度直接读出重物质量。

（1）分析可知，杆秤属于       这种简单机械，它主要利用了       这一物理原理来工作的；

（2）小明发现系秤砣的绳子较长且有一段磨损严重，他把这部分剪去，将剩余部分绳子接好挂在秤杆上使用，这会导致测量的结果      （偏大/不变/偏小）；

（3）小明找来一把刻度尺，想不借助其它器材测量出秤砣的质量，请帮他写出必要的测量步骤， 并用所测得的物理量符号表示出秤砣质量的表达式；秤砣质量表达式：m砣=        ；

（4）小明发现市面上多数杆秤有两个秤钮及两个量程（如图乙所示），使用秤纽    （A/B）时的量程较大。

第章十一章测试参考答案

一、选择题（每题2分，计36分）

- A    2、 A   3、C    4、 A    5、 C   6、B

- 7、C    8、 D    9、 A    10、 A    11、 C   12、B

- 二、填空题（每空1分、21题2分计26分）

13、改变动力方向，          重力，         变小。

14、 A                   向上             1,5

15、=                   >            省力

16、0                3000              48

17、定；           阻力；              力。

- 18、省力          牵引力             40%

19、800；          100              增大

20、0.5，          80%，             0.5。

- 21、机车发动机的最大功率是一定的。由 P=Fv 可知，牵引力的大小和运动速度成反比。汽车上坡时，需要增大牵引力，所以要减小速度。

- 同样一辆机动车，在满载时需要的牵引力增大，则应该减小车辆的速度。

- 三、解答题

- 22、略

23、（1）小明对行李箱做的有用功 W有=Gh=300N×1m=300J

小明对行李箱做的总功W总=Fs=125N×3m=375J

斜面的机械效率   η =W有用/W总 ×100%= 300J/375J ×100%= 80%

（2）拉力F做功的功率     P=W总/t=375J/10s=37.5W

- 24、（1） G=mg=45kg×10N/kg=450N

- 做的有用功W有=Gh=450N×2m=900J

- W总= P总t =120W×10s= 1200J

- η =W有用/W总 ×100%= 900J/1200J ×100%= 75%

- （2）设货物被匀速提升了h'，则绳子自由端移动的距离s'=3h'，

- W有用'=G'h'，     W总'=F's'=3F'h'.

- 因为W 额外'=20%W总'，所以W有用’=W总'-W额外'=80%W总'，

- η' =W有用/W总 =80%  由η' =G′ℎ′/3F′ℎ′ 可得：

- G'=3n'F'=3×0.8×300N=720N.

25、（1）便于测量力臂和消除杠杆自重对实验的影响；（2）左；（3）变大；（4）1.2N，竖直向下；（5）4；保持F2、L1不变，改变L2的长度。

26、（1）匀速；（2）80%；（3）增大物重；（4）变小。

27、（1）杠杆，  杠杆平衡；（2）偏大（3）mL2L1；（4）B.