2023-2024 学年度上学期九年级第一次月考考试

物 理 试 题

满分：90 分    考试时间：80 分钟

一、选择题（本题共 10 个小题，共 23 分。其中 1~7 小题为单选题，每小题 2 分；8~10 小题为多选题，每题 3 分。多选题，漏选得 2 分，错选不得分。）

1．下列物品中，通常情况下属于导体的是（ ）

A．玻璃镜片      B．塑料尺      C．铅笔芯         D．干木棒

第2题图

2．汽车已经成为现在生活不可缺少的一部分，汽车多采用四冲程的汽油机作为发动机，如图是四冲程汽油机的工作示意图，下列说法中正确的是（　　）

A．甲冲程是做功冲程	B．丙冲程是把内能转化为机械能

C．乙冲程是吸气冲程	D．丁冲程是排气冲程

第3题图

3．如图所示， 这是山西代表性的美食——过油肉， 对过油肉烹制过程中所含的物理知识，解释正确的是(    )

A．上桌时散发出香味，说明在温度高时分子才会发生热运动

B．爆炒过程中， 主要是通过做功的方式使过油肉的内能增加

C．炒锅一般用铁制造，是利用了铁的比热容较大的性质

D．向炒锅里加入食材，食材温度升高，它的内能增大

第4题图

4．用相同的电加热器分别对质量相等的 A 和 B 两种液体加热（不计热量损失）， 如图所示是 A 和 B 的温度随加热时间变化的图象，下列说法正确的是（ ）

A．A 的比热容与 B 的比热容之比为 2：1

B．A 的比热容与 B 的比热容之比为 2：3

C．都加热 t 时间，B 吸收热量比 A 吸收热量多

D．A 和 B 升高相同的温度，B 吸收热量较多

5．小明家的智能锁需通过“密码＋指纹”两次识别成功才能开锁。第一次识别成功时，S1闭合，发声器发出声音，但不开锁；第二次识别成功时，S2闭合，有电流通过电动机，开锁成功。下列电路设计符合要求的是(  )

第5题图

第6题图

6．如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S后，灯L1、L2都发光。一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，电流表、电压表的示数都变为0，产生这一现象的原因可能是（　　）

第7题图

A．灯L2短路	B．电流表断路	C．灯L1断路	D．灯L2断路

7．如图所示的电路中，闭合开关S1、S2，电流表、灯泡L1和L2均能正常工作。则下列说法正确的是(   )

第4题图

A.开关S1闭合，S2断开，电源外部电流流向为a→b→c→d

B．只闭合S2时，电流表测灯泡L1电流

C．开关S1、S2都闭合，通过灯泡L1的电流一定大于通过灯泡L2的电流

D．开关S1、S2都闭合，灯泡L1和L2并联

8．(多选)下列关于汽油机与柴油机的说法中，正确的是(    )

A．柴油机汽缸顶部有个火花塞，汽油机汽缸顶部有个喷油嘴

B．在压缩冲程， 活塞向上运动， 机械能转化为内能

C．在内燃机中， 排出的废气带走的能量比克服机械摩擦损失的能量少

D．汽油机吸入汽缸里的是汽油和空气的混合物， 柴油机吸入汽缸里的是空气

9．(多选)如图所示， 用丝绸摩擦过的玻璃棒去接触不带电的验电器 A，再用 C 棒同时接触 A 、B 两验电器的金

第9题图

属球， 发现 A 的金属箔张角变小，B 的金属箔张角变大。则下列说法正确的是(    ）

A ．C 棒与其手柄 D 必须都是导体

B ．B 中电子通过 C 棒流向 A，使 B 带正电

C．当 C 棒接触两验电器的金属球时，电流方向为 A 到 B

D．丝绸摩擦玻璃棒的过程中， 丝绸束缚电子本领强

10.(多选)如图所示电路，断开开关电压表示数为U1，闭合开关，L1L2发光，电压表示数为U2,下列说法正确的是（  ）

第10题图

A.闭合开关，灯泡L1L2串联

B.断开开关，灯泡L1亮

C.闭合开关，电压表测灯泡L2两端电压

D.U1一定大于U2

二、填空题（本题共 8个小题，每空 1 分，共 18分）

第11题图

11．如图为10月25日梦天实验舱等待发射的现场，承载发射任务的火箭用液态氢作为燃料，是因为氢的 　   　大；梦天实验舱将与空间站对接后一起在轨运行，当空间站组合体从远地点向近地点运行时，它的动能 　   　（变大/变小/不变，下同），势能 　   　。

第12题图

12．如图所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部，放入一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压， 玻璃筒内的空气温度升高，空气的内能______（填“增加”或“减少”），空气的内能是通过_______方式改变的；筒内的棉花由于温度升高到着火点而燃烧，棉花的内能是通过______方式改变的。

13．为提高汽油机效率应 　   　（填“换热值更大燃料”或“使燃料充分燃烧”），若飞轮转速为1200r/min，则汽油机每秒能完成 　   　个冲程。

14．如图所示是两个带电小人，由图推知它们的头发所带的是____(选填“同种”或“异种”)电荷，所以相互____。

15．毛皮与橡胶棒摩擦，橡胶棒因 ______电子（选填“得到”或“失去”）带_____ 电。（填“正”或“负”）

16．如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两只电压表指针偏转均如图乙所示， 则 L1两端的电压为    V，L2 两端的电压为       V。

第16题图

第17题图

17．如图所示，开关S闭合后，A1表示数为0.5 A，A3表示数为0.7 A,流过灯L2的电流分别为0.4 A，则流过灯L3的电流为__   __mA，A2表示数为_______A。

18．如图所示的电路中，当开关S1、S2都闭合时，电路处于____(选填“通路”“短路”或“断路”)状态；当仅闭合开关S2时，灯L1和L2的连接方式是____。

三、作图题（本题共 2 个小题，每小题 2 分，共 4 分）

19．小光连接了如下电路，其中三个灯泡的规格相同，圆圈内安装的是“电流表”或“电压表”，若开关闭合后只有灯L1发光，请你在圆圈内填上适合的电表符号，在此基础上想使3盏灯都发光，小光认为只添加一根导线即可，请在图中画出此导线。

20.根 据 图 所 示 的 电 路 图 用 笔 画 线 代 替 导 线 ，  将 实 物 电 路 补 充 完 整 。(要 求 导 线 不 能 交 叉 )

第20题图

第19题图

四． 实验探究题（共 29 分）

A

B

第21题图

21．为了比较水和煤油的吸热能力， 进行了如下的实验：

(1) 设计实验(实验装置如图所示)：除了图中所给的实验器材外， 还必需的测量工具是        ，组装器材时要先确定____（选填A或B）的位置。

(2) 进行实验：该兴趣小组设计了如下实验步骤， 其中存在错误的是        。

A.在两个同样的试管中分别装入等体积的水和煤油

B.用温度计测量这两种液体的初温， 发现温度计示数相同

C.把两个试管同时放入同一烧杯中加热(如图所示)，且加热相同的时间

D.用温度计测出两种液体的末温，发现两温度计的示数不相同

(3) 实验中， 物质吸热能力是通过        来反映的(填选项)。

A.液体升高温度的多少

B.加热时间的长短

(4)使用如图所示两种液体放同一烧杯中加热，目的是________________________

(5)数据分析： 改正错误后，下列选项是该兴趣小组绘制的“吸收热量一时间”和“温度一时间”图象，能正 确描述这两种液体真实情况的图象是        。

- 下列事实能用该实验结果解释的是__________。 
A.夏天给教室洒水,感觉凉爽         B.用盐水腌鸡蛋,一段时间后蛋会变咸 
C.长期堆放煤的水泥地面变成黑色      D.沿海地区昼夜温差小

- 22．为探究不同燃料燃烧放热能力的差异，小华设计了如图甲、乙所示的两组对比实验，实验装置完全相同.烧杯内 水的初温、质量也都相同，实验中忽略热量的散失，且两种燃料燃烧时均匀放热。

第22题图

(1)实验中应控制两种燃料燃烧的         (选填“时间”“初温”或“质量”)相同，燃料完全燃烧放出热量 的多少是通过         (选填“加热时间”或“升高的温度”)来反映的。

(2)燃料燃烧过程中， 记录燃烧时间和对应的水温；燃烧完后，画出水的温度随时间变化的关系图象如图丙所示. 由图可知， 燃料 1 燃烧 5min 放出的热量         (选填“大于”“小于”或“等于”) 燃料 2 燃烧 15min 放出 的热量，假设这一过程燃料都完全燃烧， 则燃料 1 与燃料 2 的热值之比为        。

(3) 实际中，该方法测量的热值会比真实值        (选填“偏大”或“偏小”)，原因是：        (写出一条即可)。

23．小明在“探究并联电路电流规律”的实验中，图甲是实验的电路图。

甲                         乙                 丙                       丁

第23题图

第25题图

（1）实验时应该选用规格 ________（选填“相同”或“不同”）的小灯泡,连接电路时，要_____开关。

（2）闭合开关 S 前，发现电流表指针向“0”刻度的左侧偏转，如图乙所示，原因是_______________ 。

（3）改正后，也先将电流表接在 A 处，闭合开关 S 后，观察到灯 L2 发光，但灯 L1 不发光。电流表的示数为零， 电路可能存在的故障是灯 L1 _________（选填“短路”或“断路”）。

（4）排除故障后，他在测量 A 处的电流时，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为 _______A。测量 C 处的电流时，电流表的示数如图丁所示，则通过灯 L2 的电流为 _______A。

- （5）小明将电流表分别接入图甲电路中 A、B、C 三点处，闭合开关 S，测出了一组数据并记录在表格中，立即得出了并联电路的电流规律是_______________________________，请你指出实验应改进的地方： ________________________________________。

24、小明和小华同学在“探究串联电路电压的规律”实验中，都设计了如图甲所示的电路。

第24题图

第24题图

（1）小明根据图甲连接好电路，闭合开关后，小明发现电压表指针如图乙所示，原因是_________________，接下来他要对电压表进行的操作是_____________。

（2）小华闭合开关后，发现两灯都不亮，电压表示数为零，若只有或中的一处发生故障，则故障可能是______（写出一种即可）。

（3）清除故障后，小华完成了实验，并把数据记录在表中。

| 1.4 | 1.4 | 2.8 |
| --- | --- | --- |

分析实验数据得出两个实验结论：

①串联电路两端的电压______各部分电路两端电压之和；

②串联电路中，各部分电路两端电压相等。

（4）实验结束后小明和小华互相交流，小明指出结论②是错误的，造成结论错误的原因是____________，另外，小明的实验在设计方案上还存在另一个不足之处是____________。

（5）小明和小华还进行了深入交流，为了节省时间，利用原来的电路图，在测两端的电压时，电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并把接线改接到C接点上，这个方法______（选填“能”或“不能”）测出两端的电压，理由是____________。

五、计算题（本题共 2 个小题，共 16 分）

25．（7分）某家庭需要将 50kg、20℃的水加热到 60℃作为生活用热水，他们利用煤气灶烧水，需燃烧 0.08kg 煤气。已知煤气 的热值 q＝4.2×107 J/kg，水的比热容 c＝4.2×103 J/（kg•℃）．求：

（1）50kg、20℃的水加热到 60℃需吸收的热量；

（2）完全燃烧 0.08kg 煤气放出的热量；

（3）煤气灶烧水的效率。

26．（9分）某辆小轿车油箱里有 30kg 汽油， 司机小王驾车沿高速公路到某地旅游，路程为 300km。假设轿车是匀速行驶， 且受到的阻力为 920N，该轿车的效率为 30%，汽油的热值为 4.6×107J/kg，求：

(1) 汽车到达目的地牵引力所做的功。

(2) 通过计算说明汽车行驶途中是否需要加油？

物理月考测试答案

一、选择题

1.C  2.B  3.D  4.A  5.A  6.B  7.D  8.BD  9.BCD  10.ACD

二、填空题

11.热值  变大  变小  12、增加  做功   热传递  13.使燃料充分燃烧  40

14. 同种  排斥     15. 得到  负          16. 4.8   1.2

17.100    0.6       18.短路   并联

- 三、作图题

略

四、实验探究题

21.（7分）天平  B  A   A   使水和煤油相同时间吸收的热量相等    C   D

22.（6分）质量   升高的温度   大于   3:2  偏小   燃料燃烧放出的热量没有全部被水吸收

23.（8分）不同   断开  电流表没有调零   断路   0.34  0.86  并联电路干路电流等于各支路电流之和   换用规格不同小灯泡多次实验

24.（8分）电压表正负接线柱接反了  把电压表正负接线柱上的导线对调  L2断路   等于  选择了规格相同的小灯泡   实验次数太少结论具有偶然性    不能  电压表正负接线柱接反

五、计算题

25、（7分）8.4×105 J      3.36×107 J   25%

26、（9分）2.76×108J   20kg<30kg,不需要加油（比较得出正确结果即可）